（一）技术要求

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换景杆灯光杆传动钢丝绳 | 1.整个传动钢丝换新的。 2.材料用∅5.1 3.每道4根，每根大约40米 | 13 | 道 |
| 2 | 钢丝绳锁扣 | 5.1#钢丝绳专用锁扣 | 600 | 个 |
| 3 | 冲顶检修及维护 | 防撞装置.更换限位器 | 13 | 个 |
| 4 | 整个舞台机械检查 | 传动轮，焊接点，电机安装位 | 1 | 项 |
| 5 | 音箱维修 | JBL/SRX712高音更换 | 4 | 个 |
| 6 | 主扩声音箱 | 1.单15寸二分频全频扩声音箱 2.3寸压缩高音,15寸差分发射式低音 3.连续功率800瓦,节目功率1600瓦,峰值功率3200瓦,阻抗8欧 4.频率范围43Hz-20kHz,频率响应53Hz-20kHz 5.覆盖角度75度X50度 6.最大声压级:131dB, 7.灵敏度:96d | 4 | 只 |
| 7 | 音视频播控系统 | 1.CPU核数：≥双核 2.CPU主频：≥英特尔酷睿I5-135G7；≥主频2.5GHz 3.硬盘总容量：SSD≥512GB 4.内存总容量：≥16G DDR3 5.主板：Inter芯片组 6.显卡：≥2G独显 7.显示器：≥15.0英寸显示屏 | 1 | 只 |
| 8 ◆ | LED舞台灯光 | 1.采用54颗3W RGB各12颗，W18颗白光组成，混色效果明显，色彩艳丽； 2.灯珠寿命：≥50,000小时；颜色：RGBW,可混出1600万种颜色 3.亮度输出：光 通 量：6274lm\照 度：1592 lux (5米25°) 最佳投射距离：4米—20米 4.光学及特性：出光角度：25°（8°/15°/45°可选可根据客户需求选择）； 5.调 光：线性调光0～100%\频闪：0~25次/秒 6.主要性能：大功率高亮度LED，高效节能；四位数码管显示,带电源.信号指示；显示倒置，自动关闭功能；单机运行,DMX控制,主从机同步运行；速度可变的同步或随机电子频闪，淡入淡出的脉冲频闪效果；预设自走程序；ID码DMX扩展功能；过温保护功能。 7.供电：额定电压：AC100～240V,50/60Hz 8.额定功率：165W 防水等级:IP65 9.可以远程实现从新编设地址码，可以远程实现从新编设地址码。 | 33 | 台 |
| 9 | 灯光控制台 | 1.可用U盘及软驱输灯库； 2.DMX512/1990标准，≥2048个DMX控制通道； 3.四个光电隔离独立驱动信号输出端口，可抗≥2000Vrms电气冲击； 4.独立电源独立信号，可以控制≥40通道.240台电脑灯和240路调光； 5.大屏幕显示所有操作和变化及输出； 6.通道软分配：可以存储≥450个程序； 7.旋钮有不同的时间可调，X/Y控制自然顺滑； 8.现场可以拷贝通道项目清单； 9.独立系统锁功能，有效防止误操作； 10.机内固化多种特效程序，有效支持现场变幻特效； 11.USB存储器，可以有效保存现场数据； 12.电源：AC100-240V，50-60Hz | 1 | 台 |
| 10 | 电源控制器 | 1.采用ARM核32位处理器控制，使时间更精确性能更稳定； 2.LCD 直观操作界面，可显示当前设备ID号.日期（年/月/日）及时间，可设置当前设备IP地址（需提供液晶屏功能截图佐证以上功能并标注说明）； 3.≥12路通道额定≥22KW电源，每通道带独立的RFI/EMI电源滤波器，≥12路10A五孔插座，前面板自带2路10A五孔插座，单相总额定负载空开的电流为≥100A； 4.物连网中控制接口：RS232国际通用接口，TCP/IP网络控制接口，2个RS485接口，IR红外学习/发射控制接口，IO开关控制接口（需提供设备实物背板接口图片佐证并标注说明） 5.可以通过硬件紧急开关关闭某一路输出通道的电源 6.设备连接方式≥5种：USB3.0/WIFI接口.RS485接口.RS232接口.TCP/IP网络控制接口.远程控制两芯航空接口（需提供设备实物背板接口图片佐证并标注说明） 7.设备拥有一个USB灯座（带开关），外接USB灯即可对系统进行照明，指针电压表指示，实时的显示电网电压（需提供设备实物背板接口图片佐证并标注说明）； 8.密码锁定功能，通道延时编辑功能，根据需要可任意更改延时时间； 9.可多台级联，而无需其它控制器件 10.定时开关机，最长可达12个月的定时开关机功能 11.红外学习/发射控制功能，外接红外发射棒，可以在通道开启或关闭时控制投影机开机或关机。 12.联动设置功能说明：开启通道之后，延时一个时间，再发送红外码或执行IO口动作，在关闭联动时，发送红外或执行IO口动作，延时一个时间，再关闭通道； 13.需提供产品官网页面参数截图，提供网址链接备查 | 1 | 台 |

备注：以上采购货物如有涉及强制3C认证的，均有3C认证证书，并在货物验收时均能提供3C认证证书（承诺函格式自拟）。