- 数字媒体实验室设备清单及技术参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、机房设备 |  |  |  |
| 1 | 新闻可视化制作实训教学软件 | 31套 | 1、提供丰富的互动组件和多样的动画效果，搭配组合能够产生多元效果和多样需求。具备音视频、虚拟现实、图片扫视、图像对比、图像序列、滚动内容、画廊、按钮、逻辑判断、擦除、弹出内容、动画、超链接等功能，不仅具有感官冲击力，而且使用起来简单方便，不需要程序开发，无需脚本规划； 2、支持Windows操作系统，包括Win7/Win8/Win10（含32位和64位）； 3、支持Unicode编码； 4、无需编程，即可完成平面设计、交互设计、动画效果的制作； 5、支持插入PDF、EPS、TIF、BMP、JPG、GIF、HTML等，不少于10种文件格式； 6、支持多元的互动效果，如背景音乐、音视频、虚拟现实、图像序列、图像扫视、图像对比、网页视图、擦除、滚动内容、自由拖拽、动感图像、画廊、弹出内容、合成图片、动画、超链接、接力计数、逻辑事件等，并提供多种互动参数的自定义功能； 7、支持文本、单选、复选、列表、照片等不少于5中类型的数据收集功能，支持在云端查看和导出用户填写的数据； 8、支持收集展示微信昵称、微信头像（需提供功能截图）； 9、支持多种类型的动画效果添加，如预置动画、路径动画、形变动画（需提供功能截图）； 10、提供互动对象管理模块，可以进行互动对象的参数与逻辑设置； 11、支持自定义加载页，提供不少于六种不同加载效果，包括：进度条、进度环、旋转、饼状、条状、百分比，且该功能不收取额外费用； 12、提供长页面模式，可以制作长页面HTML5作品； 13、能够调用本地浏览器，在PC端进行本地效果预览，提供不同屏幕设备效果外框，制作效果所见即所得； 14、提供拼注音功能，可以一次性批量给文字内容添加拼音，依次识别多音字； 15、提供文字拆笔画功能，提供不少于4种拆分方式； 16、支持穿透工具、钢笔工具等图形设计工具； 17、支持艺术字、装饰字、阴影、透明等不少于4种设计功能（需提供功能截图）； 18、支持设置作品背景，图片自动撑满网页背景，无论作品如何适配不会出现留白，保证完美阅读效果； 19、软件提供不少于80种线型花边效果，不少于200种以底纹效果； 20、软件与H5云服务对接，支持同步、预览、发布HTML5作品； 21、H5云服务提供管理作品、传播数据查看、账号设置等功能； 22、支持以二维码和链接形式进行HTML5作品共享，支持共享信息的自定义，可以在微信朋友圈中进行传播； 23、HTML5作品发布的数量与次数不限； 24、支持在云端查看H5作品的浏览数据，包括访问量、浏览量； 25、支持在软件中进行HTML5作品的发布设置，包括屏幕自适应、翻页效果、素材压缩等； 26、支持横版作品强制竖屏显示，使移动端浏览横版作品更方便、显示区域更大、显示效果更好； 27、支持通过电脑浏览器打开作品时带手机外框，保证不同屏幕自适应效果在电脑端都能够看到完整页面（需提供功能截图）； 28、支持在软件内部进行打包操作，收集排版文件中用到的所有图像、互动素材等（需提供功能截图）； 29、支持在软件内部输出fxpkg格式文件，包含所有图像、互动素材等； 30、支持自动存盘与灾难恢复，当出现断电、宕机、意外出错等情况时，只需重启软件，即可恢复所有文件内容。 31、具有配套教材 32、提供不少于32学时的配套教学大纲 33、提供不少于350页的配套教学PPT 34、提供不少于500个练习素材 35、提供不少于100个完整案例 36、提供不少于30段教学视频，每段不少于2分钟 |
| 2 | 教师桌椅 | 1套 | 1、采用分体式结构，长1200mm、宽730mm、高900mm；底座为60mm。（正负偏差不超过2%） 2、桌面前板采用一体液压成型弧面设计，美观大方。 3、讲台整体采用1.2mm及以上优质冷轧钢板,前板整体液压拉伸成型，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计。 4、椅子带靠背，坐垫采用网面或环保皮，内材采用高密度回弹海绵，钢腿带靠背，简洁美观、结实耐用。 5、也可考虑其他更优化设计和更优材质。 6、使用不低于E1级的环保材料（提供相关权威证明材料） 7、需安装到位 |
| 3 | 学生桌椅 | 60套 | 1.框架结构：内部主框架为1.5mm及以上冷轧钢板，台面支撑件为1.5mm及以上冷轧钢板，防静电喷塑处理。 2.台面板：高密度板双贴进口饰面纸，人坐面用聚氟脂材料制成，边缘可以承受半径大于等于25mm的变曲鸭嘴边;整体厚度不低于25mm。 3.前后门板：采用一级冷轧钢板加工而成表面喷塑做防静电处理，外盖带缓冲门铰，整体厚度不小于18mm。 4.侧脚：采用不低于25mm高密度板加工而成，边缘进行美工处理。 5.台面封边：使用进口软聚氨酯鸭嘴边弧形封边条、保证操作员工作时手臂自然舒适。 6.桌屏：铝型材3.0mm及以上，防静电喷塑处理，用于显示器支架悬挂和其他配件的凹槽可承重50KG及以上。加亚克力灯带 7.椅子带靠背，坐垫采用网面或环保皮，内材采用高密度回弹海绵，钢腿带靠背，简洁美观、结实耐用。 8.也可考虑其他更优化设计和更优材质。 9.使用不低于E1级的环保材料（提供相关权威证明材料） 10.需安装到位 |
| 4 | 万兆接入交换机 | 3台 | 交换容量≥432Gbps 转发性能≥144Mpps 固化100/1000M以太网端口≥48，10G/1G SFP+光接口≥2个 支持并实配可拔插双模块化电源，单电源功率≥70W，实现1+1冗余要求所投产品端口浪 支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web 支持IPv6 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF V2/V3 支持组播，支持IGMP Snoopingvv2/v3，支持STP/RSTP/MSTP协议 支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置 |
| 5 | 电源及网络布线 | 1项 | 完成电源及千兆61端口网络布线，含材料及施工。 |
| 6 | 头戴式耳机 | 60套 | 1、频响范围：20Hz-20KHz 2、产品阻抗：≤32欧姆 3、灵敏度：≥98dB |
| 7 | A3宽幅激光打印机 | 1台 | 1、最大支持介质尺寸：≥A3 2、A4打印速度：黑白≥20页/分钟，彩色≥20页/分钟； 3、打印分辨率：不低于600*600dpi 4、支持自动双面打印 5、连接方式：支持USB连接、网线连接 |
| 二、外采外拍设备 |  |  |  |
| 1 | 双肩背包 | 10个 | 防水防泼防刮、护脊设计，内含防护DIY设计格子，减震抗压，包内物件快取设计，最好有外挂设计，≥32L容量，承重≥25kg |
| 2 | 单反套机含镜头 | 16套 | 1、影像传感器：传感器类型：Exmor CMOS、传感器尺寸：≥35.6x23.8mm(35mm全画幅）、有效像素：≥2420万有效像素; 2、对焦系统：快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦）、≥693个相位检测自动对焦点/≥425个对比度检测自动对焦点; 3、曝光系统：静态影像：ISO100-51200（可扩展至ISO 50-204800）;自动（ISO100-12800，可在此范围内选择ISO最大值和最小值）;动态影像：ISO100-51200(ISO最高可扩展设定至 102400), 自动 (ISO 100-12800,可在此范围内选择ISO最大值和最小值); 4、液晶屏：液晶屏尺寸≥3.0"TFT、液晶屏总像素:92万像素 5、连拍速度：最快≥10张/秒(Hi模式下） 6、影像尺寸：3:2(全画幅）(24M): ≥6000x4000；16:9 L(20M): ≥6000x3376； 7、动态影像：≥3840x2160(30p，25p，24p/100Mbps），≥3840x2160（30p，25p，24p/60Mbps)； 8、快门速度范围：静态图像：1/8000秒至30秒，B门；动态影像： 1/8000秒至1/4秒（1/3步级）； 9、闪光同步速度：≤1/250秒； 10、防抖：影像传感器位移方式（5轴防抖）； 11、配置镜头：FE 24-105mm G4 镜头。 12、单反相机主机要求原厂不低于叁年保修。 |
| 3 | 存储卡 | 20块 | 1、存储容量 ≥128GB； 2、支持视频储存等级 ≥V30，U3； 3、读取速度：≥170MB/s； 4、写入速度：≥90MB/s： 与本类第2项“单反套机含镜头”配套使用。 |
| 4 | 单反配件 | 16套 | - 备用电池（与本类第2项“单反套机含镜头”同品牌）； - sd卡读卡器：与本类第3项“储存卡”同品牌、支持usb3.0、向下兼容usb2.0，读取速度≥170MB/s； - 单肩背相机包。 |
| 5 | 三脚架（含云台） | 10套 | 脚架 最高工作高度：≥1470mm 最低工作高度：≤350mm 脚管锁类型：旋钮式 产品净重：≤1.64kg 承重：≥8kg 管径：≥25mm 球形云台 球体：≥30mm 高度：≥90mm 底座直径：≥46mm 承重：≥8kg |
| 6 | 便携 补光灯 | 10套 | - 总功率：≥30W； - 长度：≤30cm； - 亮度调节：0-100%无极调光； - 重量：≤0.3kg； - 色温范围：2700-7500k， |
| 7 | 手持稳定器套装 | 5套 | 手持云台稳定器套装， - 自重≤1.5KG， - 负载：≥4.5 KG - 支持自动轴锁，云台模式切换开关、蓝牙快门控制 - 触摸屏：≥1.8英寸 - 含云台、电池手柄、双层快装板、加长版碳钎维轴臂 |
| 8 | 无线领夹麦克风（一拖二以上） | 10套 | 双通道腰包式发射不少于2个、双通道便携式接收器不少于1个。 振荡器类型：晶体控制锁相环合成器 接收类型：空间分集 天线类型：1/4 λ 波长有线天线（角度可调） 载波频率：14UC：470.125 MHz 至 541.875 MHz（UHF-TV 14 至 25 通道）、25UC：536.125 MHz 至 607.875 MHz（UHF-TV 25 至 36 通道）、42LA：638.125 MHz 至 697.875 MHz（UHF-TV 42 至 51 通道）、90U：941.625 MHz 至 951.875 MHz、953.000 MHz 至 956.125 MHz、956.625 MHz 至 959.625 MHz、21CE：470.025 MHz 至 542.000 MHz（UHF-TV 21 至 29 通道）、33CE：566.025 MHz 至 630.000 MHz（UHF-TV 33 至 40 通道）、42CE：638.025 MHz 至 694.000 MHz（UHF-TV 42 至 48 通道）、29CN：638.025 MHz 至 694.000 MHz（UHF-TV 29 至 35 通道）、BJ：806.125 MHz 至 809.750 MHz、KR：925.125 MHz 至 937.375 MHz 频率响应：不低于23 Hz 至 18 kHz（典型，UC、U、LA、CN、CE7、KR、E 型号）、40 Hz 至 15 kHz（典型，J 型号） 失真 (T.H.D)：0.9% 或更低（1 kHz 正弦波，5 kHz 调制） 信噪比：60 dB（1 kHz 正弦波，5 kHz 调制）、96 dB（最大偏差，A 加权） 音频延迟：不超过 0.35 毫秒（模拟输出）、不超过 0.24 毫秒（数字输出） 模拟输入：3.5 mm 直径 3 极锁定迷你插孔（不平衡） 模拟输入电平：-50dBV（±12dB 可调、3-dB 步长） 音频输出水平：–60 dBV（3.5 mm 直径 3 极锁定迷你插孔，模拟输出）、–20 dBFS（外部连接，数字输出）、–50 dBV（外部连接，模拟输出） 音频输出调整范围：不低于-12dB 至 +12dB（3dB 步长） 音频输出接口：3.5 mm 直径 3 极锁定迷你插孔（平衡），外部连接 监听耳机输出接口：3.5mm 直径迷你插孔 |
| 9 | 便携式直播推流编码多机位切换台 | 2台 | 1、视频输入：≥HDMI4路，配备格式转换功能； 2、音频输入：≥2个3.5mm立体声音频； 3、视频流输出：≥1080p60Hz； 4、色彩精度：≥10位； 5、内置多款视频特效、DVE转场功能，内置ps插件图文等。 6、配移动电源，输出电压12V，容量≥24000mAh。 |
| 10 | 5G基站直播推流 | 2台 | 1、支持四大运营商的5G/4G频段NSA和SA两种模式； 2、支持wi-fi6，速率≥1800Mbps； 3、直接千兆网口输出； 4、内置电池≥4500mAh，持续工作时长≥8小时； |
| 11 | 无线图传 | 4套 | 1、一发一收无线图传； 2、传输距离：≥350米； 3、发射器视频接口： HDMI≥1个,SDI≥1个，SDI环出≥1个； 4、接收器视频接口：HDMI≥1个,SDI口≥2个； 5、支持视频分辨率：≥1080P60Hz； 6、工作电压：6-16V； 7、发射器功耗：≤9W； 8、接收器功耗：≤9W； 9、无线频带：支持2T2RMIMO技术，不低于4.9-5.9GHz； 10、最大发射功率：≥22dBm； 11、传输延时：≤70ms 12、支持UVC传输、直播及监看； 13、支持自动扫频功能,当前图传使用频点,扫描到有干扰,会自动跳频至没有干扰的频点； 14、支持DC、USB Type-c及电池供电 15、采用H.265编解码方式,高画质低延时,发射端到接收端延时在70ms以内； |
| 12 | 6K拍摄机 | 1台 | 1、传感器尺寸：≥35 mm CMOS； 2、码率：≥6008×3168 30fps RAW 3.4Gbps； 3、集成四轴云台稳定系统； 4、机身监视器≥5.5 英寸，分辨率≥1920 × 1080； 5、内置激光跟焦系统及无线图传系统； 6、有效像素：≥2410万； 含同品牌35mm镜头1个、无线图传发射器及图传高亮监视器1套、备用电池1块；支持该设备1T存储卡2张、跟焦电机1套。 |
| 13 | 4K/手持摄录一体机 | 5套 | 1、不低于1.0英寸MOS传感器 2、感光器件像素数≥15.03百万像素 3、灵敏度：≥F13 需支持HDR (HLG) 4、支持422 10bit 记录； 最高支持4K:60/50p视频录制 5、最高可变帧频: ≥HD的120p录制 6、广角：≥24.5mm (35mm 等效) 7、变焦倍数：≥光学20x变焦，智能变焦≥ 32x (HD)/24x(4K) 8、内置五轴混合图像稳定器 9、配合网络链接，可以支持RTMP和RTSP实时流媒体功能 10、支持NDI¦HX模式,可实现通过IP连接进行视频传输和摄像机控制。 11、具有TC时码IN/OUT接口，实现多机联合拍摄的时码同步 12、可支持MXF P2文件格式的记录(需提供证明材料) 13、提供权威机构的产品检测报告，须提供有效检测报告复印件并加盖供应商公章； 14、每套配置：电池充电器×1、充电电池×2、麦克风支架×1、肩带×1、眼杯×1,67MM uv镜片×1，防雨罩×1，软包×1，USB3.0接口读卡器×1，存储卡128G×1； 15、摄像机主机要求原厂不低于叁年保修。 |
| 14 | 外拍影视灯 | 3套 | 1、最大功率：≥300W； 2、色温：5600K±5%； 3、TLCI(Qa) ≥95； 4、显色指数（Ra）≥98； 5、电源：DC:48V/8.4A；AC:100-240V； 6、亮度调节：0-100%无级调光； 7、控制方式：手动控制；2.4G无线控制；Wifi控制；DMX控制； 8、重量：≤2.3kg； 9、配14.8V/150wh电池2块和适配器。 |
|  | 外拍影视灯附件 | 1套 | - 外拍灯脚架3个； - ≥90cm柔光箱3个； - ≥60cm柔光球2个； - 移动电源1个（输出电压AC 220V±5%、电池容量≥960wh）。 |
| 15 | 一体化手持云台相机 | 3套 | 一、云台 1、可控转动范围：平移: -230°至 +70°；俯仰: -100°至 +50°；横滚: ±45° 2、结构转动范围：平移: -250°至 +90°；俯仰: -180°至 +70°；横滚: ±90° 3、最大控制转速：≥120°/s 4、抖动抑制量：≥±0.005° 二、相机 1、影像传感器≥1/1.7 英寸 CMOS；有效像素≥6400 万 2、镜头：不低于FOV:93° f/1.8；等效焦距≥20 mm 3、电子快门速度：≥8s-1/8000s 4、照片最大分辨率：≥9216 × 6912 像素 5、录影模式：延时摄影、轨迹延时、运动延时、慢动作、HDR 视频、普通视频 6、视频存储最大码流：≥100Mbps 7、图片格式：JPEG/DNG 8、视频格式：支持MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) 9、支持存储卡类型：≥256 GB SDHC/SDXC UHS-I 三、电池 1、锂离子电池容量≥875 mAh 2、能量≥6.738 Wh 四、配件 主机x1；迷你摇杆x1；保护壳x1；三脚架转接件（1/4）x1；手绳x1；手机连接线（Lightning接头）x1；手机连接线（Type C接头）x1；双头充电器x1；无线麦克风发射端x1；无线麦克风防风毛卷x1；全能手柄x1；增广镜x1；微型三脚架x1。 |

说明：以上参数，涉及重量、尺寸等具体数值的，允许±2%偏差。