建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：福建商学院屋顶LED发光灯项目

- 工程概况 - 建设地点：福州市连江县潘渡乡 - 工程专业：装饰工程、安装工程 - 工程类型： / - 工期质量：合同工期 / ；工程质量：符合现行国家及省市有关 标准、规范的合格标准，并经验收合格； - 招标范围：福建商学院屋顶LED发光灯。发包人单独发包的需要总承包人代管的专业工程有：/； 6、工程特征： - 建筑面积：/； - 层数及檐口高度：/； - 结构质式：/； - 基础类型：/； - 装饰情况：详材料设备清单； - 混凝土情况：现场搅拌混凝土。 - 编制范围 按照业主提供的福建商学院屋顶LED发光灯项目材料设备清单，编制范围包括福建商学院屋顶LED发光灯（含钢构、基础等），具体范围如下： 1、不含三通一平； 2、不含室外总体及管网工程； 3、不含二次装饰及玻璃幕墙工程； 4、不含电梯工程。 - 编制依据 1、业主提供的材料设备清单、钢结构尺寸图等； 2、招标文件：/；其中存在与现行计价规定不一致的内容：/ ； 3、地质勘察报告：/； 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 5、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）及现行补充或调整文件（截止2017年8月17日以前）； 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2017年8月17日以前），其中，暂列金额：不计；工程排污费：不计。 - 其他说明: （一）建筑工程 1.混凝土基座按C20现场搅拌混凝土； 2.防锈漆按一遍红丹防锈漆计； 3. 金属构件运输，本次清单按1km考虑计入； - 安装工程 1.因业主提供的材料设备清单无数控全彩LED跑马灯的详细参数，本次清单暂按12V考虑计入； 2.因业主提供的材料设备清单无防雨变压器的详细参数，本次清单暂按400w考虑计入； 3.因业主提供的材料设备清单无配线的详细参数，本次清单暂按WDZBYJV-3*2.5计入；经业主要求，长度暂按50m计入。 - 主要材料及设备 1、招标人要求的主要材料设备品牌见下表 材料名称; 品牌范围; 备注. 灯具; 苏州开硕、尧特、福州新动力; -. 2、甲供的材料设备及其单价见下表 名称; 品牌; 单价; 备注. -; -; -; -. - 报价注意事项 1、土方工程：无； 2、桩基工程：无； 3、环境保护：措施安全文明施工费已计； 4、混凝土模板及支架：实际模板及支架类型不同的不再调整； 5、脚手架：无； 6、施工排水、降水：无； 7、垂直运输：无； 8、大型机械设备基础：无； 9、大型机械设备检测：无； 10、大型机械设备进出场及安拆费：无； 11、基坑支护工程拆除：无； 12、非夜间施工照明：无； 13、材料二次搬运：无； 14、其他特殊措施：无； 15、工程排污费：无； 16、劳保：不计； 17、需要二次深化设计的 无 按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 七、本项目补充清单的工程量计算规则及工程内容 编码; 名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. -; -; -; -; -; -.