福建商学院连江校区公共计算机机房设备采购项目

招标公告

招标编号：FJSXY2018-056-1

1.项目名称：福建商学院连江校区公共计算机机房设备采购项目

2.项目概况和招标范围：

2.1送货安放地点：福建商学院连江校区内校方指定地点（自强楼506#等）；

2.2招标内容、主要技术参数要求及数量：详见附件2采购清单（招标公告网页左下方附件链接）。

2.3本项目招标最高限价为人民币：100080元；总金额包含税收、产品、装卸、安装备件、专用工具、安装、调试、培训、检验及技术资料、运输和保险等项目相关的一切费用；投标按单价、总价报价，超过最高限价及控制单价的投标无效。

2.4交货时间：签订合同后15日内交付验收合格正常使用。

2.5履约保证金百分比：5%。说明：签订合同前，乙方需缴纳中标总价的5%履约保证金，该履约保证金在设备验收合格后转为质量保证金。项目质保期满无质量问题后，乙方完整履行采购合同且无合同条款未尽事宜，则以银行转帐方式无息退还给乙方。

2.6结算方式：全部货物交货并经验收合格后，凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以转账方式支付100%的货物价款。

2.7质量要求和技术标准：所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），并符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准，且满足校方招标质量规格和性能要求。

2.8项目要求：

2.8.1总体要求

（1）必须列出全部货物明细表，包括产品名称、品牌型号、生产厂家、性能参数指标、数量、单价、总价、备注等。提供可赠送的维修工具以及附件清单。

（2）在报价清单中，对采购产品设备的技术参数、安装要求等作具体说明，并提供带有设备图片或具体技术参数的彩页。

（3）产品的技术性能作全面说明，并对产品的售后服务作出明确承诺，提供设备福建省内维修点基本情况。

（4）应根据招标文件的要求，提供合格的产品，提供的设备必须为原装正品。

2.8.2单项具体要求（验收、安装和调试、质量保证及售后服务承诺、培训、技术资料要求等）

（1）安装、调试及培训要求：所有货物免费送货、安装、调试及项目的实施；并保证所供货物均为原装品牌货物

（2）由中标人负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格。

2.9质量保证及售后服务承诺基本要求

2.9.1所投产品质保期为3年，质保期内免费上门保修服务，质保期从产品经业主验收合格之日起计算；质保期内免费维修、终身维护。产品质量出现问题时，响应时间在12小时以内应委派专业技术人员到现场免费提供维修和更换零部件等服务，质量保证期结束后，仍应对该批次的产品提供优质服务，产品质量出现问题时，响应时间在12小时以内应委派专业技术人员到现场，更换配件时只能收取配件的成本费。

2.9.2各投标人可以在投标文件中提供更优、更合理的售后计划（含质保时间）等内容。

2.10验收要求及交付条件

2.10.1 验收要求及交付条件

货物根据招标文件中所列目录与技术参数进行验收，货物要求原厂包装，直接交付学校指定地点。货物必须在安装调试、正常运行后，由供货方书面提出预验收申请，经使用单位组织验收人员进行验收。收结果经双方确认后，双方授权代表人必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定

预验收申请时乙方应提交制造厂家出具的货物质量合格证书。

（1）、乙方公司保证所提供的设备和材料是全新、未使用过的正品（包括零部件），货物的制造标准、安装标准及技术规范并符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准，且满足校方招标质量规格和性能要求。必须符合最新国家标准、颁布相关的标准和规范的要求。各项技术标准符合国家强制性标准。

（2）、乙方公司严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，将更换合格的产品，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。

（3）、交货前，乙方公司对货物质量、规格、性能、数量等进行详细全面的检查，并提供产品自带的所有中文资料，保证所提供的货物符合合同规定的要求，绝对不会以劣充优。

（4）、乙方公司严格按照国家产品的“三包”政策，对机器在安装调试过程中出现的故障进行及时的更换及维修服务。

2.10.2安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

由乙方免费安装调试，技术服务按招标文件要求，并免费提供培训服务及技术资料。

2.10.3验收标准：应按厂家的产品出厂检验标准、招标文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款、进行数量、质量以及运行使用的验收。

2.10.4安装调试检验：设备安装、调试过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件货物的具体规定。检验记录应真实并提供给业主。

2.10.5最终验收：本次综合布线部分将配合后期电脑安装（主要为电源功率及网络带宽标准）设备安装、调试结束后，由业主负责并会同中标人及有关专家按验收标准进行联合验收。

2.10.6在安装现场进行最终验收所发生的一切费用由投标人承担。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1本招标项目要求投标人须具备独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人，且有能力履行本项目所必须的设备和专业技术能力，有能力提供本招标文件所述招标货物及服务，具备相关法律法规、行政规章条例和本招标文件中规定的参加采购活动应当具备的条件的境内企业法人均可能成为合格的投标人，并提交以下资质证明文件（原件开标当天携带备查）：

（1）营业执照副本复印件（或三证合一营业执照）；

（2）税务登记证副本复印件；（如果是三证合一营业执照无需提供）

（3) 组织机构代码证复印件；（如果是三证合一营业执照无需提供）

（4）法定代表人及投标人代表的有效身份证明复印件；

（5）法定代表人授权书原件(投标代表是法定代表人无需)；

（6）投标人资质证明文件；

（7）属于国家强制性要求或认证的产品（如3C认证、强制节能等），必须提供相关的证明文件；

（8）投标人须对招标公告中的内容及要求做出响应并书面承诺（须含招标公告中“第2.项目概况和招标范围”等）。

（9）投标人认为有必要的其他材料。

3.2因政策原因检察机关不再出具行贿犯罪档案查询结果告知函的，投标人可自行对其有无行贿犯罪情形进行说明或承诺，作为投标（响应）文件的一般资格证明文件。

3.3一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标。

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4本项目不接受联合体投标，不允许转包分包，若发现有此类情况，则取消中标人资格。

3.5本项目拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。

3.6投标人应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，通过合法渠道获得，不属于假冒伪劣商品，且须为原厂原包装；投标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯知识产权的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与招标采购单位无关，投标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若招标采购单位因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。

以上资质证明文件为必备资质，投标人提交资质文件的所有复印件必须是最新（有效期内）、清晰的，复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章，缺一项或某项达不到要求的，投标文件按无效投标处理。原件备查。

4.投标文件要求

（1）须由法定代表人或其授权代表签字并加盖公章；

（2）投标有效期应满足招标文件要求；

（3）投标报价须一次报出不得更改的价格（必须在软件版上计算，以便将来审计用）；

（4）投标文件必须电脑打印，不得手写、不得涂改；

（5）一个投标人只能提交一个投标文件；

（6）投标文件不得提供虚假或失实资料，所提供的技术指标与售后服务承诺须满足招标文件的要求；

（7）投标文件正本一份（报价、商务），投标文件按照报价文件和商务文件分别密封包装；

5.合同签订

5.1评审结束后，由福建商学院签发中标通知书。中标通知书作为签订合同的依据。

5.2中标方应按《中标通知书》规定的时间、地点签订合同。中标方未按《中标通知书》规定的时间、地点签订合同，视为放弃中标。

5.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

6.评标办法：本次采购根据投标单位提供的资料进行资格预审，通过资格预审符合招标需求、质量和服务保证的投标单位可参加竞标，评标采用最低评标价法。

7.报名与获取招标文件时间：凡有意参加投标者，请于2018年12月18日下午16:00前将加盖单位公章后的投标人报名回执的照片或扫描件（报名回执详见附件1），以邮件报名的方式，按项目名称填写邮件主题后发送至邮箱3362554139@qq.com。招标公告文件及附件（如有）随同本招标公告一并在福建商学院官网上“招标采购”信息栏上发布，发布之日起投标人即可直接下载（见招标公告左下方下载）。

8.投标文件的递交：

8.1凡具备上述资质并愿承担此项目工作的单位，可向招标人报名参加投标，并按招标内容及要求提供投标文件；投标文件按照报价文件和商务文件分别密封包装；投标文件必须装订成册并加盖投标单位公章和骑缝章；分别用信封密封，加盖封口章，并标明招标编号、投标人名称、投标货物名称；未按要求密封、标记和投递的投标文件，招标人有权拒收。

8.2投标文件提交地点及截止时间：

8.2.1提交地点：福建商学院（连江校区自强楼320室）递交投标文件。

8.2.2标书递交截止时间：投标申请人于2018年12月20日10时30分（北京时间）。

8.3逾期送达的或未送达指定地点或不符合包封规定的投标文件，招标人不予受理。

9.投标申请人于2018年12月20日10时30分（北京时间）到福建商学院（连江校区自强楼320室）参加开标会议。

10.本公告公示5天。

11.监督电话：0591-26299580监督邮箱：2003wmh@163.com

12.招标人：福建商学院   办公地点：福州市连江县潘渡乡连潘路2号

联系人：刘老师　电话：0591-26298150 邮箱：3362554139@qq.com

福建商学院

2018年12月12日

附件1：

投标人报名回执

投标项目名称：

投标报名单位名称（盖章）：

投标报名单位联系人及电话：

联系邮箱：

日    期：

附件2：福建商学院连江校区公共计算机机房设备采购项目清单

| 序号 | 购置品目 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧多媒体教师讲台（含教师椅） | 1.外型尺寸：1100*730*1000 上体部分1100*730*340mm（长*宽*高）； 下体部分750*660*660mm（长*宽*高）。 2.讲台选用优质冷轧钢板≥1.2mm（光洁平整无锈迹），数控设备精加工制作，表面经脱脂除锈磷化、静电喷塑工艺处理。塑层厚度均匀、抗冲击，经久耐用、美观大方。造型设计以人为本，边角圆弧过渡，无尖锐，可以防止碰伤学生。 3.支持笔记本电脑安装教学。 4.讲台左右两边安装高档橡木扶手，背面安装L形橡木装饰板，背板高度和宽度一至，适合人体最佳使用。 5.讲桌桌体采用双开式柜门设计，检修门设计——讲台后检修门采用百叶窗门设计，通风散热。 6.显示器采用翻转式设计，翻转角度为0-130度，键盘采用翻转式设计，其中采用不锈钢十字铰链，实物展台采用抽拉式设计，隐藏放置于讲桌内。 7.支持中控，主机，DVD，功放音箱，实物展台等安装，并可支持现今市面上任意一款实物展台安装。 8.应用范围:可用于高等院校、中小学的多媒体教室、阶梯教室、网络机房会议室、演播厅、各种培训学校以及报告厅等。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 学生计算机桌 | 长180cm，宽60cm,高75cm,钢架，加厚，面板2cm厚生态板 | 张 | 20 |  |  |  |
| 3 | 学生计算机椅 | 钢架镀铬，皮革面，尺寸参数要求见图示 | 张 | 41 |  |  |  |
| 4 | 综合布线 | 1. 电源总开关额定功率不低于100千瓦，漏电开关电流不低于200安； 2. 电源开关应分相安装单相功率开关，同时应该考虑开关机冲击电流大小； 3. 电源干线采用太阳牌三相不低于3.5平方毫米铜芯电源线； 4. 电源插座单个功率不低于10安，插排功率不低于15安； 5. 电源插座必须安全牢固固定在电脑桌相应位置； 6. 网络布线从交换机到桌面不低于超5类标准，从机房模块到交换机为六类标准； 7. 机柜中必须配备相应配线架，保证网络布线整齐美观，网络线必须明确标识，便于维护。 8.综合布线将根据现场布局合理布点以及走向。 | 点位 | 121 |  |  |  |
| 5 | 桌椅搬运费 | 1. 电脑桌（不可拆卸）椅搬迁（三工位电脑桌42张，单人椅120张，从勤敏楼112，513各21张搬到自强楼506）； | 批 | 1 |  |  |  |
| 6 | 机柜 | 网络机柜≥22U，立梁厚度≥2.0mm,钢板厚度≥1.5mm，托盘厚度≥1.2mm，承重≥800KG带温控单元、风扇，自带六位PDU电源插座。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 音频处理器 | 1、数字处理器产品，≥1U高度设计； 2、配安装支架，≥1U标准机架式安装设计； 3、三级环境噪声消除，能有效消掉风扇、空调等声音。具备自动反馈抑制开关与状态指示。 4、两路话筒输入，话筒增益可调。一组线路输出，一组线路输入。 7、具备参数保存、参数恢复、恢复出厂设置等功能。 8、具备幻像供电控制开关。 9、输入灵敏度：话筒≥ 15dBu(MAX)、线路≥ 20dBu(MAX)； 10、输出灵敏度：≥20dBu(MAX)； 11、MIC增益：≥50dB； 12、话筒反馈消除能力：提升增益≥8-12dB； 13、环境噪声消除能力：≥30dB（稳态噪声）； 14、频率响应：20-20KHz； | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 话筒（含吊架 | 1、用于电教现场扩声、录播等需要远距离拾音的场合； 2、抗手机等电磁脉冲干扰； 3、类型：ECM； 4、指向性：心形指向； 5、灵敏度：≥-39±3dB（0dB=1V/pa at 1KHz））； 6、频率响应：20Hz-18KHz； 7、阻抗：200Ω； 8、信噪比：≥60dB（A）； 9、供电：≥12V平衡幻象； 10、接口：XLR公三针； 11、颜色： 12、咪头径：Φ14mm； 13、结构：枪式； 14、防风罩：有； 15、输出线：无配线，配XLR公、母头； 16、Φ21.5×L206mm； 17、标配悬挂话筒拾音支架，长度40-160CM可调。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 9 | 音箱 | 1、额定阻抗：8Ω。 2、额定功率：≥100W。 3、有效频率范围（-6dB）：20 Hz--20KHz 。 4、灵敏度：≥94 dB /w/m。 5、连续声压级：≥114 dB。 6、最大声压级：120 dB。 7、单元规格：HF：3"×2（纸盆高音）；LF：10〞×1。 | 对 | 2 |  |  |  |
| 10 | 功率放大器 | 1、采用金属面板， 2、带削峰限制功能。 3、功率输出分为A,B两组，通过面板功能选择，实现4ch、2ch、2.1ch三种不同功率输出形式的切换。 4、两组音乐输入及五组话筒输入接口，音乐，话筒信号音量大小可独立调节， 5、话筒的混响时间常数，反馈深度，混合深度均可连续调节， 6、人声线路信号输出接口。 7、监听耳机音量， 8、额定功率：≥4×100W/8Ω。 9、频率响应范围：线路：20HZ～20KHz(±1.5dB)、话筒：20HZ～16KHz(±3dB)。 10、信躁比：≥80dB。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 无线话筒（一手持一领夹） | 1、自动搜索无干扰信道功能，安装更便捷； 2、UHF频段，锁相环（PLL）频率合成； 3、超外差二次变频设计， 4、具备可调发射功率和可调静噪门限； 5、具备红外自动对频功能，可使麦克风快速同步到接收机的工作信道； 7、动态范围：≥100dB。 8、最大频偏：±45KHz。 9、音频响应：≥40Hz-18KHz(±3dB)。 10、综合信噪比：≥105dB。 11、综合失真：≤0.5%。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 数字展台 | 1. 1/2.5吋cmos镜头，500万图像有效像素(2592X1944)，信噪比≦50dB，色彩：24位色； 2.可识别 、拍摄、自动调整白平衡，自动调整曝光； 3.白光LED灯；配备触控开关,可触摸式三级调光； 4.自带三个USB接口，可外供电、接摄像头或U盘等； 无需外接电源，节约能源，绿色环保； 5. 功耗：≦1.0W ，温度：-10°~ 60°。 6. 产品尺寸：90*90*340mm 。 软件部分 1.配有视频展台、快速扫描、白板批注、课件录制、对比教学、快速抓图等软件功能。软件每个界面都具有快速导航跳转功能，方便教师快速进行功能切换。 2．通过软件视频展示可以实现动态即时旋转和按照1%梯度缩放： 视频显示内容能够以鼠标所在点为中心，实时按照1%梯度进行无级自由缩放达600%, 可通过电脑控制聚焦手动或自动调节，带正负片切换，实现黑白/彩色之间的转换，实现色彩调节、对比度、亮度调节，带背光补偿。 3．视频展示软件具有中控“一键切换”展示视频和电脑文件展示功能：可以实现教学课件（如ppt、word、视频文件等）与视频展示内容“一键切换”，即软中控，便于教师简单易用，方便互动教学的使用。 4.具有在普通投影屏上用鼠标或无线教鞭进行白板标注讲解教学和录像： 可以自由划线标注，支持16位彩色标注，透明度可设，笔画粗细可设，多种图形，文字，可保存、录制，即简易电子白板。 5．具有同屏多画面对比教学功能： 具有图片1,2，4画面同屏展示、分别控制放大缩小和白板标注，进行对比教学；支持双视频画面同屏展示，分别控制放大缩小和白板标注，进行对比教学。 6.具有课件制作扫描和管理功能： 支持新建、删除、改名，支持多级文件夹，支持鼠标直接拖动图片改变图片文件所属文件夹；支持自动连续扫描，速度可设；支持局部画面扫描，支持多个图片一键装订成册，并自带阅读器。支持成册图片和一组图片一键转换成PDF文件，并自带PDF阅读器。 7.具有视频图片直接拖入教学PPT和word，快速将展示内容形成课件。 8.无极旋转纠偏：便捷的对视频内容任意角度旋转、纠偏。 9.OCR文字识别：顶级技术OCR文字识别。 10.具有教学应用模式选择：高清展示和动态演示，在分辨率达到1080p时，实现16帧/秒高速无拖影动态演示，在分辨率达到720p时，实现30帧/秒高速无拖影动态演示. | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 多媒体中控 | 1） 智能联动，一键开关设备。可选择联动投影机、幕布、电脑开关； 2） 通过拨码开关选择投影机控制码，无需写码，不丢码。 2）投影机延时延时断电，使投影机充分散热，有效延长投影机使用寿命； 3）内置红外自学习模块及串口两种方式控制投影机； 4）前置笔记本VGA输入、网络，USB、220V电源等插座； 5）内置高清VGA长线放大电路，有效改善线路过长引起的图像重影等故障； 6）设备电源和幕布电源采用不同接口，中控关机后输出电源的火线和零线全部切断，确保用电安全； 7）内置VGA3×2切换器，音频4×1切换器，视频2×1切换器； 8）1路话筒输入，内置话筒混音放大器； 9）90V-240V宽电压适应，电压波动不影响中控使用，整机功率小于5W，适应常年连续工作要求。 10）高保真数码电子音量控制，话筒音量和主音量单独可调。 11）配套提供面板相关功能接口连接线； 12）原有开孔与新设备不符的需提供230mm*265mm规格钢板替换，钢板厚度不低于1.2mm，并根据新设备尺寸开孔安装（现有主要孔位为210mm*105mm）。 | 台 | 26 |  |  |  |
|  | 多媒体中控 | 1、一体化强弱电分离设计,主机不带强电接口，彻底杜绝强弱电产生的干扰问题； 2、前面板带电脑开关，电动幕布升降，音量大小控制按键； 3、前面板带网络、USB、数字展台、笔记本VGA及笔记本音频接口； 4、一键开机和一键关机（含电脑、投影机、投影幕、功放等的开关都由中控一键控制）； 5、一键式切换数字展台、台式电脑、笔记本电脑的视频信号； 6、内置3进2出VGA矩阵，4进1出视频接口，3进1出音频接口，内置2路IO接口，1路红外发射口，2路RS232接口，1路投影机RS232控制端口； 8、1路投影机电源，带延时保护,1路电动幕控制电源，1路PC电源,1路功放电源，1路DC 12V中控主机供电电源,带台式电脑开关控制； 9、现有孔位为190mm*80mm ，如有不符，按新设备尺寸开孔安装。 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 多媒体功放 | 1）≥两路音源输入，≥两路话筒输入； 2）2组双声道功率输出,双声道线路输出，可驱动4只8Ω音箱； 3）话筒、线路的音量、音调实现独立调节，带话筒中控接口； 4）采用双声道高保真全分离件、全频带功放放大系统； 5）话筒插口自带幻像直流电源； 6）失真度：≤0.3%； 7）信噪比（A计权）：≥80dB； 8）额定功率：≥2×150W； 9）输入电平：话筒 15mV、线路 200mV； 10）频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒 50Hz-18KHz； 11）交流220V±10%/50Hz。 | 台 | 20 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |