会展人机交互&虚拟仿真项目采购的主要内容及技术参数

一、项目购置清单

购置清单：

| 设备名称 | 设备型号规格 | 数量 | 金额（元）） |
| --- | --- | --- | --- |
| 人-机-环境测试云平台 | V1.0-ErgoLAB | 1套 | 330000 |
| 双通道CAVE虚拟仿真系统 | ErgoLAB CAVE-2 | 1套 | 250000 |
| 虚拟世界视觉和眼动追踪系统 | ErgoLAB VR | 1套 | 105000 |
| 面部表情追踪系统 | ErgoLAB FECS | 1套 | 65000 |

二、技术参数要求：

1、人-机-环境测试云平台

特点：结合虚拟现实环境和实验室环境进行心理、生理、行为数据以及人-机-环境同步采集和分析

一、人机环测试云平台系统总体功能：

系统要求在进行实验研究时可以实现基于实验室环境和虚拟现实研究环境，可以实时同步采集用户体验交互过程中的人类行为、肢体动作、面部表情、情绪生理、眼动轨迹、脑电波、脑功能成像、生物力学、时空行为、人机交互以及物理环境数据。人机环测试云平台系统主机可以实现实时以及事后多种同步采集分析方案，实时可视化获得多种类型数据，并在同一个软件界面呈现。实现同步数据处理、数据分析和数据统计。具体功能要求如下：

1、支持标准化人因工程与可用性测试流程：

系统遵照可用性测试的标准化流程，从用户库云管理、实验设计、数据采集、存储、分析到评价的全流程主客数据驱动解决方案，保证项目的完整性以及测试结果的精准性，定位于方案确定、产品开发、交互测试等全生命周期管理。

2、支持跨平台的实验设计并适合多类型信息产品的人机交互与用户体验测试：

系统能够被用于基于任意类型信息交互界面，如大屏幕、移动终端、虚拟仿真等多类型信息化终端设备载体，以及桌面端PC应用程序和WEB网页程序与原型，移动终端APP应用程序与原型，虚拟现实VR应用程序与原型的可用性测试。

支持跨平台的实验设计与多类型终端交互测试，含PC终端、移动终端、VR终端多终端交互显示与测试：PC终端实验设计模块刺激呈现类型支持自定义，可在同一项目中设置一个或多个时间轴，原型、网页、图片、文字、视频等多种刺激材料可并存于同一时间轴；移动终端原型设计，用户可自定义设置移动端产品的顶图、主体图片和底图，并设置呈现方向；VR实验设计模块刺激呈现类型支持自定义，可导入全景图片、全景视频，以及max、fbx、obj等任意格式的3D模型，使用ErgoVR PLUGIN嵌入式数据同步接口可在刺激材料上直接指定兴趣区及物体，记录完整交互数据。支持可穿戴头盔VR、沉浸式CAVE及人交互设备开展实验。

3、支持原型设计软件数据同步接口：

★支持使用Mockplus、MockingBot、JustinMind、Axure等制作的产品原型，均可通过生成网页链接的方式，一键导入实验设计系统进行交互行为测试，系统自动自动计算与识别所有组件信息。

4、支持虚拟现实开发引擎数据同步接口：

★支持使用Unity3D、UE4、WorldViz Vizard、SCANeR、Ansys VRXperience等VR开发平台制作的产品原型，均可通过ErgoVR plugin数据同步接口进行实时数据通讯，便捷地导入实验设计系统进行交互行为分析，系统自动计算与识别所有模型。

5、支持智能识别AOI兴趣区与自定义绘制

系统自动计算并识别所有原型组件信息，用户通过点选即可将其指定为兴趣区区域；同时，支持用户自定义绘制任何形状和位置的兴趣区。实验设计阶段与结果回放阶段均可进行设置，进一步实现数据的自动分析与统计。

6、云平台实验设计模块，基于云服务器的实验设计：可以分发到任意或全部测试终端进行单人或群体实验,支持数据批量处理，云端被试库管理。涵盖多种研究环境的实验设计：基于实验室环境、移动终端环境、VR虚拟现实以及真实的现场环境研究。，该系统结合用户体验测评系统平台可以实现各测试终端的多模态数据同步采集并上传到云服务器。

7、团体测试模块，系统基于云平台架构进行用户体验测试，支持一对多的群体用户体验测试实验，使用多套硬件的情况下可支持不少于255个测试端口同步进行团体用户体验测试实验。

8、云项目管理模块：包含管理项目名称、记录名称、被试姓名、记录持续时间、记录时间等，自定义添加被试属性，如姓名、性别、职业、参与实验组别等信息，支持多维度的数据筛选。

★8、投标产品需出具自主知识产权证明文件和产品测试报告。

（二）主观测试实验设计模块：

★可自定义问卷、量表与实验范式，系统包含常用量表与实验范式以及数据常模，如认知负荷量表、情绪效价量表、Stroop任务、多目标追踪、反向眼跳任务等，结果可直接用于被试属性筛选。基于主客观评价的实验设计具体要求如下：

1、基于客观测试交叉分析：通过实验设计中的客观定量化测试模块，系统中的眼动数据；生理数据；行为编码数据等数据，进行交叉统计与可视化分析。

2、基于主观测试交叉分析：通过实验设计中的主观测试模块，用户可实现基于被试作答的问卷、量表、范式的测试结果（如疲劳程度、焦虑水平、情绪效价、反应时等）进行被试筛选与数据选择，进行多维度数据的对比分析与可视化统计。

3、系统包含大量常用量表与实验范式以及数据常模，如认知负荷量表、情绪效价量表、Stroop任务、多目标追踪、注意力训练任务等。

（三）客观测试实验设计模块：

★1、多时间轴、多任务并行设计：系统支持同时创建多个时间轴，多个实验任务，满足在同一个项目下进行多课题管理或多实验任务同时进行，以及基于云服务器的群体实测。

2、刺激呈现随机性设置：支持刺激材料的顺序呈现、随机呈现、自定义顺序以及组别随机呈现等方式，满足各种试验目的。

3、组间-组内及混合试验设计：通过创建不同刺激材料组别及呈现方式、自定义刺激材料在不同被试进行实验中是否参与记录、或选择不同时间轴任务实现组间-组内及混合设计类型。

★4、支持多种类型刺激材料：可导入原型、网页、图片、视频、文本等类型刺激材料，并可根据实验需求进行显示属性设置。

5、广泛的刺激材料来源：支持本地和网络云端的刺激材料导入，实时查看材料内容，并保留刺激材料本身的内容完整性和交互完整性。

★6、AOI兴趣区智能识别：自动识别刺激材料源代码中的内容区域，通过鼠标点击的便捷操作即可拾取为目标兴趣区；可在刺激材料界面任意位置、任意时刻绘制任意形状的兴趣区。

★7、内嵌浏览器：产品原型、网页等刺激材料可在设计平台软件内嵌浏览器中实时浏览，方便用户对交互性刺激材料的查看和实验设计。

★8、投标产品软件需提供中英文双语版本，人机环同步云系统平台需出具自主知识产权证明文件及售后服务承诺书。

- 云平台主机系统参数
  1、数字输入通道：≥8；

- 数字输出通道：≥8；

- 外部触发通道：≥8；

- 传输带宽：≥ 500Kbps；

5、电源输入：USB5V,DC12V；

6、通讯方式：USB、TTL、LAN；

7、HDMI接口：8

9、2.4G射频接口：≥1；

- DB15针数字I/O接口：≥2；

二、数字输入/输出
  1、通道数：≥16；

- 输出驱动电流：20mA(max) ；

- 外部触发输入：TTL，CMOS兼容
三、A/V音视频输入输出
  传输视频接口： HDMI

HDMI输入接口：4

HDMI环出接口：4

HDMI输入分辨率：1080P

HDMI环出分辨率：1080P

HDMI视频录制输出：720P

音频接口：3

四、声光刺激反应标记（屏幕光刺激反应传感器）   
  1、可设置的光敏感阈值：20%~100%；

- 可测量光强范围：0~65536LUX；
3、光刺激窗口：≥2mm*2mm；

- 光刺激方式：光强变化

五、声光刺激反应标记（声音刺激反应传感器）
1、采集范围：45~120分贝；

- 可设置的触发阈值：45~120分贝；

- 刺激方式：定向采集；4、安装方式：靠近声源。

- TTL时间脉冲

- 1、接口：DB15；

- 接口数量：2；

- 输入输出电平：TTL、CMOS；

- 2、双通道CAVE虚拟仿真系统

身临其境的交互式3D体验人类行为研究环境模拟实验室，包含双通道CAVE虚拟现实主动3D激光超短焦正投立体显示界面。与虚拟世界实时互动，探索三维虚拟世界时可以自然行走，安装在3D眼镜上的头部追踪设备给你快速和平稳的头部追踪。

全新的心理行为与人机交互研究虚拟现实平台，通过多组超短焦激光正面立体投影系统可以使用户沉浸在一个1:1的三维虚拟现实模拟环境中，是3D虚拟现实技术与人机环境同步定量分析来进行会展场馆实验设计和用户体验研究最优方案。支持行业通用3D软件模型导入并可以进行交互和沉浸式体验。

  - 1、激光显示系统

1、显示技术： DLP显示技术

2、灯泡规格：激光投影技术

3、原始分辨率：≥1920x1080,

4、输出亮度：≥6000流明

5、对比度：≥2000:1

6、3D兼容性：60HZ倍频120HZ主动立体

7、光源寿命：≥20000小时（标准）

  - 1.2、超广角镜头

投射比0.34:1广角镜头

标准反射式装置

  - 1.3、广角镜头

投射比：0.77:1

偏轴调整40%

  - 2、投影机吊架

投影机安装吊架

定制设计的铝型材结构

根据现场环境设计定制

与CAVE结构整体安装

  - 3、虚拟现实引擎

⑴、该模块可以结合虚拟环境人机环境同步平台在虚拟现实环境中实时同步采集人-机-环境多元数据并进行定量分析。

⑵、软件配有场景编辑器。可使用场景编辑器修改三维模型的位置、大小和方向，可复制三维模型、删除三维模型，可查看三维模型的多边形和材质，预览动画。场景编辑器支持Sketchup, Revit, OSGB等格式的三维文件。

⑶、软件可以实现快速创建互动性3D场景，支持导入各种3D文件，提供众多资源和原型帮助用户快速完成各种虚拟场景设计。

⑷、支持3DS Max高级渲染效果。

⑸、支持3DS MAX所有材质贴图模式。

⑹、支持图形化界面配置硬件，如在图形化界面中添加显示设备、运动捕捉系统、虚拟现实周边设备。支持图形化界面配置硬件交互功能，如配置数据手套的抓取动作，配置虚拟人骨骼动作的反向动力学。

⑺、支持cluster集群功能，同步调配多台主机渲染。

⑻、软件内置物理引擎可实现刚体动力学模拟。

⑼、同时支持VRPN，TrackD追踪系统数据传输。

⑽、内置命令预设三维人物模型的多种面部表情和动作。

⑾、可支持fMRI，脑电，眼动和多导生理仪同步记录。

⑿、可支持所有头戴式HMD显示器，LCD目镜和其他多种专业显示设备，如投影仪和立体视镜。

⒀、对所有标准的运动追踪系统及多种硬件设备提供内置驱动，如红外追踪器，惯性传感器，触感控制系统，力反馈设备，游戏设备，所有标准三维头盔系统。

⒁、支持3D立体声。

⒂、通过人物网络模型和动画引擎可在虚拟场景中同时加入数百人物。

⒃、软件支持32和64位操作系统，可快速渲染超大型三维模型文件。

⒄、可提供免费SDK进行二次开发。

  - 4、CAVE系统机械结构

1、铝型材结构：定制设计

2、结构尺寸：3.6米*3.6米

3、结构高度：3米

4、整体设计与安装

  - 5、 CAVE定制屏幕

双面正投，无缝对接里面与CAVE整体结构固定

每面投影显示：3.6米*2.25米

地面3.6米*2.25米

整体面积：3.6米*3.6米

墙角、地面无缝拼接幕；尺寸：3.6m×2.25m（最大程度利用实验室空间）

系统可升级为5面墙至6面墙

高压树脂正投幕

屏幕表面光滑，呈白色；粗糙不大于25μm，均匀度大于95%；光学增益为：1.1

亮度增益系数：0.8

屏幕均匀度：90%以上

色彩还原偏差：4%

入射角度：22度

影像亮度均匀性好，无太阳效应，支持多通道融合显示；

可清洗，易维护；可以用温和的肥皂和水清洗，具有阻燃性和防霉性，能够配合“主动立体超短焦激光投影机”完美使用；

  - 6、立体眼镜

一、立体眼镜

重量：45克
数量：5

尺寸：167x165x45毫米
LCD响应速度：2毫秒
超低功耗，工作时间可达300小时
人体工学镜框设计，最大限度地适合大小头形配戴，配戴时不易掉落

- 3、虚拟世界视觉和眼动追踪系统

- 一、系统基于云平台架构进行眼动追踪实验设计与测试、分析，支持一对多的群体眼动追踪与可用性测试实验。
★2、可支持不少于255个测试端口同步进行眼动追踪与可用性测试实验。
3、云平台通讯方式：支持UDP、Web Socket。
4、云项目管理模块：包含管理项目名称、记录名称、被试姓名、记录持续时间、记录时间等，自定义添加被试属性，如姓名、性别、职业、参与实验组别等信息，支持多维度的数据筛选。 
★5、云平台实验设计模块，基于云服务器进行实验设计，并可以分发到任意或全部测试终端进行实验。
二、VR实验设计云平台
★1、云平台实验设计模块，基于云服务器进行实验设计，并可以分发到任意或全部测试终端进行实验。
2、有不少于五大类材料刺激类型可供选择，分别为：屏幕录制、可阅读式文件、多媒体刺激、3D虚拟现实场景、场景摄像头、第三方实验设计同步模块等。且实验设计刺激材料类型为三维虚拟场景时，支持360度全景图片、360度全景视频、VR三维模型，并可通过虚拟现实头盔进行预览并进行VR眼动数据预览。
三、虚拟现实定量分析平台
实现在VR虚拟环境中采集、分析和可视化视觉信息，对个体的注意力、VR时空行为轨迹数据和交互行为进行全方面分析。揭示个体在与物体和环境交互时或行为背后的潜意识反应，同时充分利用了虚拟世界的真实感、受控性和灵活性。根据研究需求，可以创建任何环境，同时控制参与者接触特定视觉刺激的方式和时间。结合人机环境多模态数据可以实时了解您的视觉刺激是如何触发特定的情绪与行为反应。将眼动追踪系统与沉浸式VR相结合，允许研究人员在完全受控的3D虚拟环境中开展眼动研究，同时支持使用360°视频和图片作为刺激材料，可重复利用研究场景和刺激物，同时保持眼动数据的采集、呈现、处理与分析。
★1、集成于虚拟现实头盔内的3D视线追踪与虚拟现实视线交互单元，提供虚拟现实人机环境同步平台数据同步接口可以实时同步采集虚拟现实中的视线交互与眼动追踪数据。
2、支持cluster集群功能,同时调配同步多台主机渲染。
3、支持多用户交互，
★4、可支持两人以上在同一个三维场景进行实验,将来可以扩展更多的头戴式系统， 
★5、采样频率 ≥双眼120 Hz
6、追踪模式：暗瞳孔追踪
7、准确度：≤0.5度
8、红外光源数量：≥每只眼睛10个
9、追踪方式：双眼追踪
★10、测量方式：支持瞳孔测量 
11、眼动追踪范围：≥110度（与虚拟现实头盔视野范围相同）
12、校准程序：5点
13、眼动追踪传感器：≥每只眼睛1个
14、视差补偿：自动，通过3D眼动追踪算法
★15、滑移（Slippage）补偿： 通过 3D 眼动追踪算法
★16、软件集成：WorldViz、Unity3D、ErgoLAB
17、程序接口：SDK (C#/C++/Matlab/Python/.Net)
18、数据输出：时间戳、视线坐标、视线方向、瞳孔位置、瞳孔相对尺寸。
19、由于本次采购用于科研用途，投标品牌要求提供不少于50篇论文支持
★20、投标产品视线交互系统需出具自主知识产权证明文件及售后服务承诺书。

- 四、眼动高级分析模块

1、眼动数据分析模块

1）、眼动数据处理与分析功能模块：

包括眼动状态、瞳孔直径以及眼睛运动速度的数据分析。其中：

（1）眼动状态分析：可呈现当前时间点的眼动数据类型（注视、扫视、眨眼），以及全部眼动类型数据随时间的变化情况。

★（2）瞳孔直径分析：时域分析（最大值、最小值、平均值、标准差、方差、幅值分布）、频域分析（功率谱密度图、峰值频率）、

（3）眼睛运动速度分析: 可呈现当前时间点的眼睛运动速度，以及全部眼睛运动速度随时间的变化情况。

★（4）眨眼识别分析模块、眨眼频率、眨眼持续时间、眨眼次数、最大持续时间、最小持续时间、持续时间平均值、直方图分布、眨眼数据可以转化为行为数据进行进一步的行为统计分析

2）、眼动可视化分析模块：

★含有多种可视化呈现方式，包括热点图，轨迹图，3D热点图，亮度图，等高线图，蜂群图，3D眼动分布图、集簇图，且集簇图可以自动转化为兴趣区域。

3）、兴趣区域分析模块

（1）支持兴趣区域划分和分析，实时显示兴趣区域分析结果，兴趣区域可以转化为行为数据进行进一步的行为统计和分析。

（2）支持动态兴趣区分析，即在动态场景中创建兴趣区（DynamicAOI）；可以处理静态与动态（移动与变化）的AOIs区，能够支持的动态视频类型Movies(AVIand WMW)。

4）、眼动数据统计模块：

支持跨被试，跨实验，跨材料数据统计分析。提供多种兴趣区域眼动统计与分析指标。包括：首次进入时间、首次进入前注视点的个数、首个注视点的注视点、注视点持续时间、注视点持续时间总和、注视点持续时间百分比、注视点个数、注视点个数百分比、访问次数、访问时间、访问时间总和、访问时间百分比、指标统计特性描述，主要描述每个指标的统计特性，包括：个数、平均值、最大/小值、总和、中值、标准差

4、面部表情追踪系统

实验研究过程中结合机器学习算法的图像识别技术，利用面部肌肉的特征点位置来计算和分类面部表情，可以全自动识别和分类基本表情、区分心理状态。状态识别可检测被试的头部位置、面部特征点、视线位置、情绪效价等识别分心、疲劳等状态。

要求系统结合人机环境同步平台采集多元数据；能够同步采集和分析人类行为以及脑电波、眼动轨迹、生理信号、动作姿势、以及行为视频和面部表情等多个数据源并在同一个平台界面呈现，在采集的同时间轴数据里选择感兴趣的时间片段，并同步观察和统计分析所有数据流之间的相关关系.

- 利用面部肌肉的特征点的位置来计算和分类面部表情。

- 面部表情编码方式支持：全自动编码、手动编码、以及事后编码与参数调整。

- 系统可以全自动识别和分类七种基本表情：高兴,悲伤, 生气, 惊讶, 害怕, 厌恶, 蔑视；

- 属性自动识别：性别、年龄等；

5、内嵌情感效价计算模型，可以自动识别心理状态：积极，中性，消极；

6、面部表情可视化编码与编码数据统计：基础分析、交互分析、延迟分析

7、支持输出所有原始数据，进行二次开发。

★8、表情与多维度数据交叉统计：能够同时分析面部表情以及多个数据源，在同步采集的数据里选择感兴趣的时间点与片段，进行统计分析。

★9、必须结合可穿戴生理记录系统进行生理和表情同步分析与测试

★10、同步观察和分析所有数据流之间的相关关系，包括行为视频，生理数据，眼动数据，环境数据等。

★投标产品软件需提供中英文双语版本，面部表情分析系统需要出具自主知识产权证明文件和测试报告。