工业工程实验中心建设项目技术参数

工业工程实验中心建设项目包括2个子项目，分别是精益实战数字化创新实验室与专业课程信息化建设项目，2个项目的技术参数详见如下：

一、精益实战数字化创新实验室技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D打印成型输出设备 | 1)成型尺寸（长×宽×高）：≥200mm×148mm×150mm； 2)独立双喷头， ≥3.2英寸触控屏； 3)喷涂直径：≤0.4mm； 4)打印层厚：0.1-0.4mm； 5)打印速度：10-100mm/s； 6)支持材料：PLA/PVA/ABS/HIPS； 7)功率：≥320W； | 1 | 套 |
| 2 | 小型电动模切机及配套工具 | 1)小型电动模切机：输入电压220V，额定功率≥55W，合金钢，长×宽×高≥272mm×242mm×445mm； 2）标配刀具-单模：模切机使用，合金钢，长×宽×高≥105mm×80mm×60mm； 3) 毛刷：木柄+鬃毛，长×宽≥175mm*20mm； | 1 | 套 |
| 3 | 小型电热烘箱及配套工具 | 1) 小型电热烘箱：输入电压220V，额定功率≥500W，控温范围：RT+10度-300度，内胆材质为加厚不锈钢板，加热元件为不锈钢加热管，内部尺寸≥ 250mm*250mm*250mm； 2）烘架A：2层不锈钢烘干架； 3）隔热手套：棉纱材料； | 1 | 套 |
| 4 | 微型钻床及配套工具 | 1) 微型台钻：输入电压220V，额定功率≥100W，1000-2500转/分钟，长×宽×高≥150mm×100mm×220mm； 2) 钻头：钻床使用，高速钢，≤Φ2.5mm； 3）换钻头工具：用于钻床换钻头，45#钢，长×宽≥55mm*33mm； 4)目镜：工程塑料，长×宽×高≥200mm×100mm×50mm； 5) 毛刷：木柄+鬃毛，长×宽≥175mm×20mm； | 2 | 套 |
| 5 | 小型隧道炉UV电加热流水线 | 1)小型UV红外加热流水线：外红外加热，输入电压220V，额定功率≥600W，50-120摄氏度可调，PVC平皮带，长×宽×高≥400mm×215mm×200mm； 2）隔热手套：棉纱材料，长×宽≥175mm×100mm； | 2 | 套 |
| 6 | 小型螺丝送料机与螺钉枪 | 1)手持电动打螺钉枪：≤Φ2.5mm，扭力范围0.3-0.7KG,合金钢，每套4个； 2)小型电动螺丝送料机：长×宽×高≥124mm×182mm×5mm，不锈钢，每套1个； | 2 | 套 |
| 7 | 飞机产品标准化工位板 | 定制标准化工位定位板：长×宽×高≥800mm×400mm×5mm，尼龙板雕刻；9张/套； | 18 | 张 |
| 8 | 精益实战实验飞机产品套件 | 定制实验产品套件：金属+塑料零部件，每架飞机配套零部件，可重复使用, ≥120架/箱； | 2 | 箱 |
| 9 | 精益实战实验耗材 | 1)螺钉螺母：304不锈钢，直径与加工产品相匹配，≥500枚； 2）塑胶粒原料：≥10公斤； 3)胶水：儿童白胶100g，≥20瓶； 4)合格标签：绿色圆形不干胶，直径φ10mm，A4大小≥40张； 5)三色牛皮纸：大小为88mm×36mm，绿、黄、红三色总计，≥120张； 6）塑封胶袋：用于分装产品零部件，长×宽≥10mm×5mm，≥20个； | 1 | 箱 |
| 10 | 精益实战配套工装模具 | 组装定位工装：满足飞机加工工艺，长×宽×高≥82×42×5mm，合金钢，≥4个/套； | 2 | 套 |
| 11 | 精益实战配套物料盒 | 1) 物料盒：PVC塑料（黄色和红色物料盒），长×宽×高≥135mm×105mm×77mm，≥65个/套； 2) 托盘：四种规格 配送托盘，长×宽×高≥270mm×185mm×22 mm，≥30个/套； 流程卡托盘，长×宽×高≥154mm×102mm×20 mm，≥20个/套； 成型物料托盘，长×宽×高≥365mm×270mm×72 mm，≥4个/套； 木托盘，长×宽×高≥322mm×255mm×30 mm，≥1个/套； 3）工具盒： 铝合金盒，长×宽×高≥300mm×200mm×50mm，≥10个/套； 塑料工具盒，长×宽×高≥230mm*160mm*58mm 材质：塑料 单套数量：≥10个/套； | 2 | 套 |
| 12 | 精益实战配套应用工具 | 1) 流程卡台签：长×宽≥148mm×210mm，≥16个/套； 2) 标准作业指导书台签：长×宽≥210mm×297mm，透明件，≥16个/套； 4) 铅笔：≥150mm，≥10支/套； 5) 橡皮：≥10个/套； 6) 油性大头笔：≥100mm，≥20个/套； 7) 直尺：不锈钢，≥20mm，≥2个/套； 8) 接线板：6插，≥3米，≥5个/套； | 2 | 套 |
| 13 | 精益实战设备工装移动箱 | 定制外包装箱：铝合金包边，胶合板，长×宽×高≥860mm×600mm×550mm，≥1个/套； | 2 | 个 |
| 14 | 精益实战道场学生配套桌凳 | 桌：三聚氰胺防火板，金属架，长×宽×高≥60cm×100cm×75cm； 凳：钢制脚，凳面防火板，厚度≥25mm，长×宽×高≥340mm×240mm×450mm； | 30 | 套 |
| 15 | 精益实战操作配套专业资料 | 1）《精益实战学员手册》：A4书面版实战教程(包括实验基本要求、产品工艺流程、实验目的、实验室布局、实验组织、时间安排、试验规则、工艺流程、实验开展等)，≥30本/套； 2）《精益实战表单库》：A4书面版图纸，《客户订单》、《原材料采购单》、《生产计划》、《领料单》、《出货单》、《运营评价表》、《工位物料清单》、《时间观察表 (道场）》、《工序作业指导书（SOP）》、《产线3定图》、《 改善公报》、《 山积图》、《现场浪费与改善机会识别表》、《改善设计构思表》《布局与物流路线分析（意大利面条图）》等 ≥6本/套； | 1 | 套 |
| 16 | 精益实战绩效评价表单系统 | 精益实战绩效评价体具体指标： 一、现场级表单模块：可以根据实操进行1-6轮，可以分为A公司与B公司 效率：直接人员（操作工）、辅助人员（物料员）、总人数、有效产出数量（套）、生产效率（套/直接人员）； IE：标准工时（ST）、工序能力平衡率（%）、作业平衡率（%）； 品质：不良品数量（成品）、不良率（%）； 库存：半成品库存（B）； 交期：生产周期（分钟）、订单总数（订单）、订单准时交付订单数、订单准时交付率； 空间：占用面积（平方米）、现场5S与目视化； 二、管理级表单模块：可以根据实操进行1-6轮，可以分为A公司与B公司 效率：直接人员（操作工）、辅助人员（PMC、物料员等）、公司总人数、有效产出数量（套）、制造生产效率1（套/直接人员）、公司生产效率1（套/公司总人数）、制造生产效率2（UPPH-套/直接人员/工时）、公司生产效率2（UPPH-套/公司总人数/工时）、制造生产效率3（P% -产出工时/投入工时）、公司生产效率3（P% -产出工时/公司投入工时）； IE：标准工时（ST）、工序能力平衡率（%）、作业平衡率（%）； 品质：不良品数量（成品）、不良率（%）； 库存：原材料库存（A）、半成品库存（B）、成品库存（C）、库存总数D=（A+B+C）、库存周转率（总产值/库存）； 速度：产品生产周期（秒）、VA-加工时间（秒）、增值比-VA%； 交期：订单交付周期（按订单）、订单总数（订单）、订单准时交付订单数、订单延误数量、订单准时交付率； 空间：占用面积（平方米）、空间效率-坪效（面积/产量）、现场5S与目视化； | 1 | 套 |
| 17 | 精益实战展示应用道具 | 个性化定制 1) 学生训练白板：可移动，长×宽≥1800mm×900mm，≥1块；配套白板笔：≥50支； 2) 精益实战教练工作台:长×宽×高≥1140×800×990mm，冷压钢板，耐划台面≥1个； 3）废料回收桶：PP塑料材质，尺寸≥9L，≥2只/每套； | 1 | 套 |
| 18 | 精益实战训练音响 | 精益实战训练音响：≥150W功放，≥4只音箱，≥2个无线话筒； | 1 | 套 |
| 19 | 工业工程软件 | 平台软件含注册用户数≥60，要求： 1.系统能在虚拟化平台部署，即软件要能安装在虚拟机或K8s集群的Docker容器中，软件授权方式不能采用硬件加密狗，软件授权须实现虚拟机或容器可在不同服务器主机集群中漂移。 2.系统能通过校方组织的网络信息安全等级保护二级测评，其中涉及敏感信息的软件系统要求通过网络信息安全等级保护三级测评。 3.提供配套书面和电子版《工业工程软件教程》，教程内容包括：（1）实验目的与要求；（2）实验输出报表；（3）实务中名词解释；（4）实验的知识准备；（5）软件的上机模拟操作；（6）实验考核等； 软件可实现下列1-9项功能： 1）工艺设置中心：分析改善所需要的产线类型、工序名称、工具设备等基础数据进行设置。包含产品分类、部件分类、车间类型、产线类型、产线清单、工序清单、实体线清单、安全库、品质库、注意事项库等； 2）工时研究中心：对当前的生产状态进行分析，并整理出可以添加到标准工时库的数据。包含测试数据中心、视频文件管理、工序分析（影像分析法、MOD法、秒表法）等； 3）工艺分析中心：对“工时研究中心”中分析的数据信息进行对比和报表输出。包含视频分析报告、工序分析报告、平衡分析表、山积表、工序测试时间统计、工序正常时间统计、工序工艺对比研究、工序问题点、方案问题点、产线执行损失分析（将产品工艺标准和测试工艺进行对比）、工序执行损失分析等； 4）标准资料中心：建立加工步骤、作业单元类别设置、形成标准工序、形成标准作业单元、标准工序库、标准作业单元库、导入标准作业单元、SOP编辑器等； 5）工艺设计中心：建立产品产线、建立产线编成方案、版本管理等内容。包含产品数据库、部件数据库、自动编成、手工编成、混线编成、产品多工艺、工艺版本管理、工艺清单、关闭产品、产品工时清单等； 6）报表管理中心：在“产品工艺中心”的数据基础上，进行SOP、产品产线流程图等报表进行编辑、导出等内容。包含SOP编辑器、SOP目录、SOP修改记录、产线工时与人力排布表、产线平衡率山积表、产线标准作业票、产线标准作业组合表、产品工时与人力排布表、产品流程图、产线操作流程图、工序标准作业组合表、报表审批申请、报表导出等； 7）工艺改善中心：对“工时研究中心”的产线方案、工序进行改善操作，包含工序改善、产线平衡等； 8）方法研究中心：对双手、多人、人机等特殊岗位进行操作分析，包含视频数据库、视频管理器、人机操作分析、双手操作分析、多人操作分析、动作分析（动素分析、动作改善）、人机操作对比分析及改善、双手（左右）操作对比分析及改善、多人联合操作对比分析及改善、对比报表、改善报告等； 9）教育训练中心：可用于人员培训的文件整理和培训历史记录，包含标准作业、标准作业训练（将标准工序视频与非标准视频进行对比播放）、操作训练、质量标准、安全和注意事项、规章制度等； | 1 | 套 |
| 20 | 精益实战授课及展示屏 | 1.投影仪≥3200流明； 2.最大兼容分辨率≥1920X1080dpi； 3.配幕布≥120寸； 4. 噪音：≤34 dBA； 5.支持USB接口； 6. 投影光源：灯泡，对比度≥13000:1； 7. 安装方式支持桌上正投、吊装正投、吊装背投、桌上背投； 8. 显示比例支持16:9、4:3；垂直矫正； 9．投影距离≥2.6m，支持无线同屏； | 1 | 台 |
| 21 | 精益实战配套服务 | 1）精益实战现场演练特训≥1次（含1位教练与助理教练）2人天，IE智能应用平台软件安装、调试、原理、操作以及案例应用培训≥2人天。 2）精益实战实验室设备包装、运输、安装及项目税务费用； | 1 | 项 |
| 22 | 实验室建设要求 | 1、使用220V电源，总功率≤10KW, 安装配电箱1个（63A漏电开关1个，7个C20断路器），强电7点，弱点2点（六类线），7个插座（2位5孔），使用线材（4平方国标电源线）； 2、实验室建设无用水、用气需求； 3、所有操作设备需制定相关安全操作规范及实验室安全管理制度。 | 1 | 项 |

二、工业工程实验中心专业课程信息化建设项目技术参数

1、六西格玛质量管理虚拟仿真实验教学软件

（一）技术指标

1.系统基于B/S架构，支持移动端和PC端两种使用模式，支持本地部署及云端部署，同时在线并发数≥120个。

1.1本地部署要求系统能在虚拟化平台部署，即软件要能安装在虚拟机或K8s集群的Docker容器中，软件授权方式不能采用硬件加密狗，软件授权须实现虚拟机或容器可在不同服务器主机集群中漂移。

1.2 本地部署要求系统能通过校方组织的网络信息安全等级保护二级测评，其中涉及敏感信息的软件系统要求通过网络信息安全等级保护三级测评。

2.系统必须提供教师端、学生端、管理员端，教师端提供班级管理、实验管理、实验报告管理的功能，学生端支持浏览器模式全3D模式运行，浏览器模式支持谷歌、火狐等支持HTML5内核浏览器使用，无需下载插件，所有业务场景均有3D场景界面。

3、系统支持教师端支持在实验控制台界面可以上传老师个性化的视频；实验入口界面有实验二维码和实验链接；实验进度界面老师可以实时查看每个学生做到了第几个步骤；实验分析界面默认自带实验分析的参考视频,系统支持学生的成绩可以进行表格统计和图表统计，并且带有实验解析的功能，教师还可以在授课时通过“随机点名”功能对已经加入课程的学生进行点名。

4、实验结束后系统支持教师在“授课历史”界面进行数据分析，同时系统支持教师查看所有的开课历史；系统支持教师导出实验成绩；系统支持教师在实验结束后通过授课记录查看之前的实验授课数据；学生成绩默认用的是系统自动打分，老师可以设置自动打分和手动打分权重比例，设置完比例后，老师可以手动对每个学生进行打分，然后学生成绩会实时重新计算。

（二）系统实验详细指标

2.1系统需支持学生实验全过程以3D场景形式展开，通过3D人物对话的方式引导学生认识实验背景。

2.3系统需支持学生在实验中可以查看实验目的、实验特色、实验背景以及实验流程图，实验界面需支持3D画面，可自由拖动视角，需提供移栽机的3D建模与资料介绍，系统支持鼠标移动到建模上会弹出对应部位的名称。

2.4系统需支持学生在实验中可以查看移栽机入土部件锥刺模型示意图、六西格玛管理、DMAIC和DOE试验设计相关知识点，系统需提供空白流程图，学生可以通过选择流程图内节点，补全流程图，流程图选项不少于5点，已选的选项要在选项列表中做出提示，在学生提交后要有正确的答案以供学生参考。

2.5系统需支持学生可以在实验中了解鱼骨图、鱼骨图的使用步骤相关知识点，系统在空白鱼骨图的实验环节，至少提供7个节点供学生做决策完善，学生可在节点上自由增加分支，分支选项不少于18个，在学生提交后要有正确的答案以供学生参考。

2.6系统需支持学生在实验中可以查看移栽机入土部件锥刺模型示意图、控制参数、方差分析、Box-Behnken 设计、效应曲面优化法等相关知识点，系统需模拟Desgin—export软件界面，至少提供5个界面流程的模拟，学生在每个模拟的步骤中都需要填写对应的数据，并在提交后要有正确的答案以供学生参考。

2.7系统支持学生在实验报告环节，可以查看学生自己每一步决策内容的得分、每个步骤的总分、实验总分、与学生得分。

二、综合生产计划虚拟仿真实验教学软件

（一）技术指标

1.系统基于B/S架构，支持移动端和PC端两种使用模式，支持本地部署及云端部署，同时在线并发数≥120个。

1.1本地部署要求系统能在虚拟化平台部署，即软件要能安装在虚拟机或K8s集群的Docker容器中，软件授权方式不能采用硬件加密狗，软件授权须实现虚拟机或容器可在不同服务器主机集群中漂移。

1.2 本地部署要求系统能通过校方组织的网络信息安全等级保护二级测评，其中涉及敏感信息的软件系统要求通过网络信息安全等级保护三级测评。

2.系统必须提供教师端、学生端、管理员端，教师端提供班级管理、实验管理、实验报告管理的功能，学生端支持浏览器模式全3D模式运行，浏览器模式支持谷歌、火狐等支持HTML5内核浏览器使用，无需下载插件，所有业务场景均有3D场景界面。

3、系统支持教师端支持在实验控制台界面可以上传老师个性化的视频；实验入口界面有实验二维码和实验链接；实验进度界面老师可以实时查看每个学生做到了第几个步骤；实验分析界面默认自带实验分析的参考视频,系统支持学生的成绩可以进行表格统计和图表统计，并且带有实验解析的功能，教师还可以在授课时通过“随机点名”功能对已经加入课程的学生进行点名。

4、实验结束后系统支持教师在“授课历史”界面进行数据分析，同时系统支持教师查看所有的开课历史；系统支持教师导出实验成绩；系统支持教师在实验结束后通过授课记录查看之前的实验授课数据；学生成绩默认用的是系统自动打分，老师可以设置自动打分和手动打分权重比例，设置完比例后，老师可以手动对每个学生进行打分，然后学生成绩会实时重新计算。

（二）系统实验详细指标

2.1系统需支持实验的背景企业为制造业企业，实验包含A、B种产品，学生实验的总轮次不低于12轮。

2.2系统支持学生在实验过程可查看知识点讲解视频、实验研究内容和目的、实验涉及的知识点、实验规则、基本信息和基本操作步骤；

2.2.系统在实验内置的“市场”数据需提供实验背景数据去年12个月中A、B两种产品的市场需求折线图。

2.3系统在实验内置的参数需至少包含如下内容：A、B两种产品的计划产量、安排加班情况、产线负荷情况、理论产能、计划所需产能、材料成本、管理成本、人员工资成本，实验会列出每个计划方案所对应的成本，成本最低的为优先选择。

2.4系统支持学生可以在“报表”模块可查看学生前面做过计划的报表，内容需包含决策、库存情况（月初库存、月末库存和安全库存）、销售情况（获得订单和实际销售）、利润情况（项目、本期金额和累计金额）。

2.5系统支持学生可以在实验报告界面查看自己的成绩详情，需至少包含如下内容：销售额、总成本、总利润、库存成本、工资成本、管理成本和材料成本、A、B两种产品的结果趋势柱形图、成本构成饼状图以及历史决策。

2.6系统支持学生实验完成后，系统会根据学生的实验数据给出各种统计报表，让老师直观的看到全班本次实验的总体情况，系统还内置了实验分析讲解，老师可以根据讲解完成课程的分析。