建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：福建商业高等专科学校商业美术系装潢专业实训室项目

- 工程概况 1、建设地点：福州市 2、工程专业：单独装饰工程 3、工程类型：教学楼 4、工程质量：合格工程 5、招标范围：实训室装修及水电安装工程等； 6、工程特征： - 建筑面积：143.39m2； - 层数及檐口高度：一层，层高5.25米； - 结构质式：/； - 基础类型：/； - 装饰情况：实训室地面实木地板、玻化砖饰面及部分钢化玻璃地面展示区，天棚硅酸钙板面刷乳胶漆，墙面乳胶漆及瓷砖等； - 混凝土情况：/。 - 编制范围 按照福州新视点设计有限公司设计福建商业高等专科学校商业美术系装潢专业实训室项目的施工图纸，编制范围包括实训室装修及水电安装工程等，具体范围如下： 1、不含三通一平； 2、不含室外总体及管网工程； - 编制依据 1、图纸：福州新视点设计有限公司设计的施工图纸（工程编号：/，2015年10月13日非图审图纸）； 2、招标文件：其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 ； 3、地质勘察报告：/； 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 5、消耗量定额：《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）、《福建省装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）、《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301~313-2012)及现行补充或调整文件（截止2017年4月1日以前）； 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2016版）及现行补充调整文件（截止2017年4月1日以前），其中，暂列金额：/；工程排污费：不计。 - 其他说明 - 土建部分 - 据设计回复，地面钢化玻璃展示区基层采用40*40方钢，间距800*800。 - 天棚吊顶面层与大样不符，据设计回复，面层板为硅酸钙板。 - 据设计回复，乳胶漆饰面三道腻子底，底漆两遍面漆两遍。 - 据设计回复，新建墙体采用加气砖墙，且图示240厚新建砖墙处为原有砖墙。 - 据设计回复，深啡网大理石窗台石向外突出250mm。 - 据设计回复，卫生间镜面按常规计取，暂按5mm白镜玻璃。 - 墙面一般抹灰暂按20厚1:3水泥砂浆。 - 复合实木地板基层不详，暂按铺设木楞40*60，间距400。 - 灯槽基层暂按10厚细木工板基层，6厚硅酸钙板面层。 - 墙面干挂石材基层钢骨架间距不详，暂按纵向间距400，横向间距540计取。 - 卫生间墙面防水高度按1.8m计取。 - 除厨房柜子和卧室柜子外，其余成品物品均不计入本次预算编制。 - 安装部分 - 开关布置图，管线设计不详，按JDG15 /BV-2.5考虑； - 灯具型号不详，本次灯具型号按如下考虑：筒型射灯12W、造型吊灯18W节能灯、支架灯1*28W T5荧光灯管、LED照明灯 12W; - 插座布置图，无管线回路，本次仅计插座个数，管线不计入； - 给水，管材管径设计不详，本次冷热水管按PPR管DN32，热熔连接,S2.5考虑； - 排水，管材管径设计不详，本次按UPVC塑料排水管，承插连接考虑； - 卫生洁具均按图计入； - 主要材料及设备 1、招标人要求的主要材料设备品牌见下表 材料名称; 品牌范围; 备注. 灯具; 永利达、辉盾、利慧. 开关插座; 欧凯电工、欧佰特、鸿雁. 电线电缆; 辉阳、远东、太阳. 2、甲供的材料设备及其单价见下表 名称; 品牌; 单价; 备注. 无; 无; 无; 无. - 报价注意事项 1、土方工程：/； 2、桩基工程：/； 3、环境保护：实际垃圾外运工程量、方法与运距不同的不再调整； 4、混凝土模板及支架：/； 5、脚手架：实际外墙脚手架类型； 6、施工排水、降水：/； 7、垂直运输：/； 8、大型机械设备基础：/； 9、大型机械设备检测：/； 10、大型机械设备进出场及安拆费：/； 11、基坑支护工程拆除：/； 12、非夜间施工照明：/； 13、材料二次搬运：/； 14、其他特殊措施：/； 15、工程排污费：未计算噪音超标排污费，如有发生时按有关规定按实结算； 16、劳保费率：按不分类； 17、需要二次深化设计的 按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 七、本项目补充清单的工程量计算规则及工程内容 编码; 名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容.