教学档案室建设采购主要内容及技术参数

一、项目概况

| 单面/双面档案架购置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院系 | 尺寸（MM） | 需求数量（组） |
| 1 | 财务与会计学院 | W900*D300*H2500 | 15 |
|  |  | W900*D550*H2500 | 23 |
| 2 | 旅游与休闲管理学院 | W900*D300*H2500 | 14 |
|  |  | W900*D550*H2500 | 21 |
| 3 | 通识教育学院 | W900*D300*H2500 | 7 |
|  |  | W900*D550*H2500 | 14 |
| 4 | 传媒与会展学院 | W900*D300*H2500 | 4 |
|  |  | W900*D550*H2500 | 12 |
| 5 | 信息工程学院1号 | W900*D300*H2500 | 8 |
|  |  | W900*D550*H2500 | 16 |
| 6 | 信息工程学院2号 | W900*D300*H2500 | 12 |
|  |  | W900*D550*H2500 | 12 |
| 7 | 马克思主义学院 | W900*D300*H2500 | 9 |
|  |  | W900*D550*H2500 | 5 |
| 8 | 体育教学部 | W900*D300*H2500 | 3 |
|  |  | W900*D550*H2500 | 12 |
| 9 | 艺术设计学院 | W900*D300*H2500 | 6 |
|  |  | W900*D550*H2500 | 12 |
| 10 | 海外教育学院1 | W900*D300*H2500 | 2 |
|  |  | W900*D550*H2500 | 4 |
| 11 | 海外教育学院2 | W900*D300*H2500 | 5 |
|  |  | W900*D550*H2500 | 8 |
| 12 | 金融学院 | W900*D300*H2500 | 6 |
|  |  | W900*D550*H2500 | 15 |
| 13 | 工商管理学院 | W900*D300*H2500 | 17 |
|  |  | W900*D550*H2500 | 8 |
| 14 | 国际经贸学院 | W900*D300*H2500 | 5 |
|  |  | W900*D550*H2500 | 10 |
| 15 | 外国语学院 | W900*D300*H2500 | 12 |
|  |  | W900*D550*H2500 | 20 |

档案架：

1.单面挡板档案架为：W900mm*D300mm*H2500mm（6层架，每层存放空间层高为400mm，最底为防朝架空100mm）
    2.双面隔断档案架为：W900mm*D550mm*H2500mm（6层架，每层存放空间层高为400mm，最底为防朝架空100mm）

二、技术参数

1.底梁：采用δ≥1.5mm优质冷轧钢板，便于安装、运输及拆装，产品标准件互换性强。双边折弯工艺，提高底梁的承载能力,确保底梁长期荷重不易变形。基材为GB710 标准的优质冷轧板。

2.立柱：支撑整个架体的竖立柱子。采用≥1.5mm优质冷轧钢板，流水线一次性成型六道加强劲六折弯边工艺。侧面冲孔，使搁板、挂板沿立柱的垂直方向可以调整高度，层板层数和间距可沿立柱垂直方向自由调整高度。

3.搁板：采用δ≥1.2mm优质冷轧钢板制作，流水线一次性成型设备加工，层板折边厚度≥25mm，两侧各一条小圆筋拉槽加强格板硬度，压筋工艺不能导致搁板变形。搁板每层承重≥80KG，满负载24小时后曲挠度≤2mm，卸载后自动恢复。

4.挂板：放在搁板与搁板之间，起支撑固定作用，是连接立柱与搁板之间的桥梁。由于挂板要承受搁板上所放档案的重量，所以它同样采用≥1.2mm优质冷轧钢板。

5.顶板：采用δ≥1mm优质冷轧钢板制作，镶嵌至两条立柱的中间，用螺栓螺帽与其固定，增强架体的稳固性，同时具有良好的防尘效果。

6.胶套：采用ABS注塑而成，适用于长期不需要保养更换的螺丝，防止氧化生锈的速度快，在需要更换时，螺丝难以松动，费时费力。

7.亚克力面板：材料为加厚亚克力板，设在柜体的侧板/正面，用于放置档案分类信息卡片，可横向插入A4纸张，更直观的展现架体内的档案类别、年限、序列号等（可按校方定制所需）。

8.带喷塑涂层的冷轧钢板：钢板韧性好，塑性好，具有良好的焊接性能和热加工性，表面采用热固性粉末涂料进行高温喷涂，无毒无害无味。

9、档案架：由各零部件组成，6层放置档案，分为单双面组成。不带门。单面靠墙面为整块背板，双面中间用整块背板隔开，互看不见对面档案

10.表面处理：喷涂采用高压静电喷塑。产品喷涂前，各零部件均进行清洗除油、除锈及65摄适度高温Zn系磷化等工序处理（在处理过程中，做到专人监督，多次检验）。表面处理标准如下：塑膜厚度≥60-70um，盐雾实验48小时无塑膜脱落现象。无剥落、裂纹、皱纹，各零部件表面喷塑处理后喷塑表面均匀光亮平整，色泽一致，无尖角，锈迹，露底，剥落，起皱，变色，明显的流迹，疙瘩，气孔，裂纹及划痕等缺陷。

10.2.产品所用标准件及紧固件均经氧化或镀锌处理。