《5G智能仿真教学平台建设》项目购置清单及技术参数要求

| 序号 | 商品名称 | 型号规格及参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5G智能教学基站设备 | （1）实现与5G实践仿真教学平台进行信息交互，完成硬件和软件结合教学。 （2）包含主机箱一套、电源单元一套、交换控制和传输单元一套、基带处理单元一套、人机交互单元一套、空面板一套。 （3）支持与5G实践仿真教学平台之间的接口及接口协议处理功能，可以实现与5G实践仿真教学平台进行信息交互。 （4）支持与本地维护终端或者交换机之间的以太网线缆连接实现； （5）实现主控板卡的告警信息展示； （6）实现支持光模块接口； （7）实现支持HDMI接口； （8）实现IR口的告警信息展示； （9）支持基带处理单元运行状态指示灯显示； （10）支持ATN接口功能； （11）实现移动通信模组功能； （12）支持AC 220V ，完成所有板卡的电源提供。 （13）具有显示屏，支持显示与仿真平台的交互信息； （14）支持触摸屏输入功能。 （15）技术参数： 功耗：≤15W 温度环境(长期)：-5℃ ~ +40℃ 湿度环境(长期) ：15% ~ 85% 输入电源：AC：220V | 8套 |
| 2 | 5G实践仿真教学平台 | （1）平台需采用B/S架构，支持至少三种常规浏览器访问。 （2）采用分布式架构处理；需支持CDN服务分布式资源分发与访问； （3）支持模拟勘站规划，包括天线挂高的设置、天线下倾角的调整、大规模天线AAU的选型、光纤型号的选择（需支持≥4种光纤型号的选择）、电源类型的选择（交流电或者直流电）等。 （4）支持5G核心网规划，包括签约号码设置、传输参数规划、网元功能选择（包括但不限于AMF、SMF、UDM、UPF、PCF、NRF）、光模块型号的选择（需支持≥6种光模块型号的选择）等。 （5）支持对5G网络架构中不同网元或网元内部模块之间的协议栈（协议层包括但不限于PHY、GTP-U、UDP、PDCP、SDAP、F1-AP、IP、SCTP、MAC、RLC、NAS、RRC）进行配置，并对配置的协议结构进行校验，支持对错误配置进行提示的功能。 （6）支持5G基站实际运维场景，包括硬件设备连接（包括与核心网、64通道的射频单元、GPS等硬件连接）、5G基站硬件接口功能选择、辅材选型（包括光纤型号、光模块型号、电源接口等）、小区网络规划、版本升级、邻区参数配置等功能。 （7）支持GPS安装工程认知功能，包括但不限于连接器、GPS馈线、GPS避雷针、GPS下跳线、接地线等。 （8）支持系统验证功能，可显示配置正确的节点和错误的节点，针对错误的节点生成具有网元信息的详细告警信息； （9）支持业务验证功能，可对业务运行次数、业务运行时间间隔、服务器地址、终端号码、网络模式、小区ID等进行配置。 （10）支持5G+车联网组网部署与验证，包括对车载单元、路测单元的配置，可对车辆信息进行显示并且对配置结果进行校验。 （11）支持5G通信网络和智能网联汽车通信协议标准接口的配置。 （12）平台支持对5G系统运维工程相关问题的智能答疑功能。 （13）平台支持日志提取功能，可对5G基站告警日志进行提取和分析。 （14）平台支持5G BBU和5G大规模天线AAU的版本升级功能，根据BBU和AAU告警信息提示，选择解决对应问题的版本进行升级。 （15）支持版本升级过程中自启动算法、BBU裁剪、S1链路故障复位等功能的开关控制功能。 （16）支持用户管理、班级管理、成绩查询、实验指导手册管理等教学管理功能。 （17）支持教师对学生学习任务和考试任务的创建并下发。 （18）支持教师对不同班级、不同学生下发不同考试试题。 （19）平台具有实验指导手册管理功能，不同实验需匹配具有对应的教师版和学生版的实验指导手册，并且可按需给学生下发，满足教学管理功能。 （20）平台支持本地化部署 | 50套 |