采购清单及技术参数

| 品目号 | 产品名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 嵌入式射灯 | - 压铸铝结构 瓦数10W 色温2700K-6000K - 显示性RA≥97 R9≥80 3、色容差≤3 UGR≤3 4、色温偏差值在正负50K以内 5、芯片采用日本西铁城同级别芯片 6、电源使用 无频闪电源 7、光学过渡柔和，无明显暗区控光精准 8、光束角 8°、15°、24°、36°、45°、65° | 64 |  |
| 1-2 | 四线轨道调焦式防眩射灯 | 1、灯体黑色 压铸铝结 瓦数20W 色温3000K 光束角 10-60度 2、显示性RA≥97 R9≥80 3、色容差≤3 UGR≤3 4、色温偏差值在正负50K以内 5、芯片采用日本西铁城同级别芯片 6、电源使用无频闪电源 7、光学过渡柔和，无明显暗区，调度10-60度控光精准 8、可配置柔光镜片、拉伸镜片、蜂窝网配件 | 3 |  |
| 1-3 | 四线轨道调焦式切割灯 | 1、灯体黑色 瓦数20W 色温 3000K 光束角 10-60度 2、显示性RA≥97 R9≥80 3色容差≤3 UGR≤3 4、色温偏差值在正负50K以内 5、芯片采用日本西铁城同级别芯片 6、电源使用无频闪电源 7、光学过渡柔和，无明显暗区，调度10-60度控光精 8、可切割出所需的光斑 | 2 |  |
| 1-4 | 低压线型灯 | 1、铝型材10W 3000-4000K 光束角 110° 2、显示性RA≥90 R9≥80 3、色容差≤4 UGR≤3 | 12 |  |
| 1-5 | 四线轨道条 | 黑色，2M | 2 |  |
| 1-6 | 四线I型接头 | 黑色 | 1 |  |
| 1-7 | 照度仪 | - 开机即测，操作简单 - 高清液晶显示屏 - 分辨率：1Lux - 供电方式：电池 | 10 |  |
| 1-8 | 处理器 | 单链路HWQS处理器，最大16个处理器组网，一个可配置链路，每个处理器支持100个设备，512个控制输出（灯光、窗帘、干接点） | 1 |  |
| 1-9 | 开关模块 | 导轨式开关模块，5A/路，4回路 | 1 |  |
| 1-10 | DALI模块 | 导轨式DALI调光模块，2条DALI总线，64DALI驱动/总线，16分组/总线 | 1 |  |
| 1-11 | 无线传感器输入模块 | 无线传感器输入模块(10无线占空，10无线日光，10无线PICO） | 1 |  |
| 1-12 | PICO4键灯光场景 | PICO电池驱动无线遥控器，4键PICO，标准灯光场景图标 | 2 |  |
| 1-13 | PICO双列边框 | PICO无线遥控器外边框，双位孔 | 1 |  |
| 1-14 | DALI射灯驱动 | 瓦数：12W，调光深度0.01%，PWM数字调光 | 52 |  |
| 1-15 | 24V DALI驱动 | 瓦数：150W，调光深度0.01%，PWM数字调光 | 2 |  |
| 1-16 | 专线电缆 | 1.WDZB-YJY-4X35+1X16， 2.最大载流量90安， 3.电缆导电线芯允许长期工作温度应不超过70℃， | 217 |  |
| 1-17 | 强弱电铺设 | 符合国际性能标准，抗干扰性能好，符合环保要求。传输频率500MHz，传输速率为1000Mbps 2.WDZB-BYJ-3X1.5 3.WDZB-BYJ-3X2.5 4.WDZB-BYJ-3X4 5.WDZB-BYJ-3X6 导电线芯允许长期工作温度应不超过70℃ | 1 |  |