鼓楼校区室外篮球场改造提升项目技术参数

## 招标项目一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 篮球场8mm厚硅PU塑胶 | 510 |  |  | 塑胶硅PU球场面层任何区域的厚度均应≧8mm，包括篮球场地基础表面处理、硅pu球场铺设、标志线测画等施工全过程 |
| 2 | 篮球场缓冲区1mm丙烯酸涂料 | 186 |  |  | 包括打磨场地，滚涂丙烯酸底涂、中涂、面涂等施工全过程。 |
| 3 | 固定式篮球架 | 1 |  |  | 包括拆除原有篮球架、开挖基坑、安装预埋件、浇筑混凝土等。 |
|  | 小计：1+2+3 |  |  |  | 最高限价10万元 |

注：本项目最高限价10万元，报价包含：备件、安装、调试、检验、运输保险、税等费用。

塑胶（硅pu）球场产品技术说明

本项目塑胶硅PU篮球场的设计、选材、铺装、检测与验收都应符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求。

一、塑胶硅PU球场产品技术指标要求：

### 1、塑胶硅PU球场化学性能要求：

1.1使用的非固体原料中有害物质限量符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求，并提供第三方权威检测机构出具的具备cma标识的测试合格报告复印件加盖公章佐证。

1.2使用的非固体原料（水性面漆）中有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求，并提供第三方权威检测机构出具的具备cma标识的测试合格报告复印件加盖公章佐证。

1.3硅PU球场面层成品中有害物质限量及气味符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求，并提供第三方权威检测机构出具的具备cma标识的测试合格报告复印件加盖公章佐证。

1.4塑胶硅PU球场所使用的防水底漆依据GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准检验合格，并提供第三方权威机构出具的具备cma标识的性能测试报告复印件加盖公章佐证，原件备查。

2、塑胶硅PU球场面层耐人工气候老化性能、无机物填料及高聚合物含量符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求。

3、塑胶硅PU球场面层成品中物理机械性能符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求，并提供第三方权威检测机构出具的具备cma标识的测试合格报告复印件加盖公章佐证，原件备查。

4、塑胶硅PU球场划线漆应无结块、结皮、易于搅拌，应无发皱、泛花、起泡、开裂、发粘等现象，颜色范围应符合GB/T8416-2003的规定，刷涂、空气或无空气喷涂施工性能良好，附着力、耐磨性符合规范要求，经试验，应无开裂、无龟裂、起泡、孔隙、剥离、起皱及严重变色等异常现象，并提供第三方权威机构出具的具备cma标识的性能测试合格报告复印件加盖公章佐证，原件备查。

5、塑胶硅PU球场面层任何区域的厚度均应≥8mm。

二、塑胶硅PU球场铺装要求

铺装前应提供所需使用的原材料清单（包括品名和数量）、按照GB/T16483编写的化学品安全技术说明书和型式检验报告，所使用的原料以及铺装后的运动场地在正常及预期使用条件下不应对人体健康和生态环境产生危害。

在铺装前检查确认上一步工序是否合格，检查场地是否干净、平整、清洁无杂物，察看有无局部生胶、鼓泡、积水和检测平均厚度是否达到工艺要求，确认符合要求后进行铺装。

1、基础表面处理

水泥混泥土基础：局部凸突处用打磨机定点打磨；局部低凹处使用加水泥混泥土加强腻子填补平整；局部低凹处使用单组份胶水加石英砂填补平整。

2、塑胶硅pu球场弹性层施工

弹性层为单组份材料，每道涂刮厚度不能超过2mm，单组份硅pu球场材料用量≥2.4kg/㎡。每道涂刮时间间隔为前一道干固为准，直至涂刮到新要求厚度。应避免在烈日下施工。弹性层干固后，用积水法测试表面平整度，积水处用弹性层修补平整。表面有粒状杂物混入或堆积处需用磨机修整平才能进行加强层施工。

3、塑胶硅pu球场加强层施工

加强层为单组份材料，施工使用方法与弹性层一致。干固后表面要求平整光滑，若在施工过程中混入杂物或不平处需修整平滑后才能进行面层施工。

4、塑胶硅pu球场面层施工

面层为双组份材料，面漆层综合料≥0.25kg/㎡，分三遍铺装，应避免烈日及表面温度过高情况下施工，保证表面效果。

三、篮球场标志线测画

硅PU球场面漆层材料铺装完后8小时，才可进行划线工序。在划线前检查确认双组份聚氨酯球场面漆层是否合格，能否满足划线条件，确认后才可进行划线。

划线时按照球场的规格尺寸标准标出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴好，用小油刷直接刷涂，在双组份聚氨酯面漆层上要划标线的部位涂刷一至两遍划线漆，待划线漆固化后撕掉美纹纸。画线后最少保养三天才能正式使用。

- 篮球场缓冲区丙烯酸涂料

丙烯酸涂料面层材料应符合GB/T22517.7-2018标准非固体原料中有害物质限量要求检测合格。底涂一层，中涂2层，面涂2层，应无发皱、泛花、起泡、发粘等现象。

五、固定式单臂篮球架

1、篮球架参照标准：GB/T23176-2008

2、产品规格

篮球架伸臂长2.25m，篮圈上沿离地面3.05m。

3、产品用材

球架立柱采用定制□180×180×4优质大圆角方管制作，圆角R40mm，既美观又安全性能好；篮架伸臂采用δ3进口优质铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置非标螺母，篮架立柱法兰、伸臂头部组件和伸臂底板均采用一次冲压成型制作，且立柱底部配备防护装饰罩，采用冷扎钢板一次成型，造型美观大方，性能安全可靠，篮架上拉杆采用Φ48×2圆管在弯管机上一次成型，通过优质精密铸钢件接头与铝压铸篮板耳片连接，后拉杆采用口50×40×3优质方管在弯管机上一次而成，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，篮球架通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。

4、篮板

规格：1800×1050（㎜），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，具有安全性好、透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受伤害。

5、篮圈

篮圈采用φ17实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板和篮圈盖板均采用优质钢板一次冲压成型，造型美观。

6、产品的结构原理

产品采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装。

篮架与预埋件通过法兰连接，法兰采用优质冲件，规格：350×350mm，四周呈大圆角，法兰上设计有5个孔。远离球场的一侧设计为3个孔，增强篮架整体的安全性。

预埋件采用现场组装方式预埋，可节省运输和仓库贮存空间，预埋件总长不低于550mm，共由5根搓M18螺纹的圆钢和若干块铁板拼装组成，圆钢中间冲扁，可增强预埋强度，预埋件基坑长宽高800*800*1000mm，浇筑C25混凝土。

7、紧固件

篮架所有紧固件均经热镀锌处理，能保证长年不生锈。

8、表面处理

器械表面涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，层厚度均匀、质地牢固。喷涂工件的表面应经二个阶段处理，表面通过高压静电作用均匀涂敷处理和烘炉加热涂料固化处理，经抛光——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

篮球架参考图片

篮球场参考示意图