| 项目名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分布式共享存储系统 | 1.本次配置≥4个存储节点。每个存储节点配置CPU≥2颗，单CPU核心数≥10，单CPU主频≥2.2GHz，内存≥256GB，≥2块容量不低于480GB SATA SSD系统盘，≥4块容量不低于1.6TB NVMe SSD缓存加速盘，≥25块容量不低于16TB SATA数据盘，≥2个10G光口（满配光模块及互联线缆），≥2个25G光口（满配光模块及互联线缆），配置≥2个电源，实现1+1冗余备份。配置≥1Gb独立远程管理控制网络接口，配置虚拟KVM功能，可实现与操作系统无关的对服务器进行远程控制，包括开机、关机、重启、更新固件、虚拟光驱等操作。配置机架安装导轨。 2.配置1台用于分布式存储节点组网的交换机。性能要求：交换容量≥48Tbps，包转发率≥2000Mpps；配置≥48个25G光口（兼容10G），≥8个100G光口，≥2块电源，≥5个风扇模块，≥8个25G多模光模块，≥12个万兆多模光模块。 3.配置1套分布式存储系统软件授权。可实现同一节点同时提供块、文件、对象存储服务；支持iSER（基于RDMA的iSCSI扩展）无损以太网协议；NAS同时支持HTTP、FTP、CIFS和NFS协议两两互通；NAS支持数据加密；支持在线聚合小对象，提升小对象写性能。 4.系统软件提供功能全面的中文图形化界面。可通过Web方式进行远程管理；可对存储系统各个参数进行实时监测，管理界面内可查看各个存储池的信息，包括冗余策略、所属硬盘池、数据健康度和状态等，可实现对硬盘容量、硬盘负载、内存占用、CPU占用的监控；可实现对硬盘故障进行检测，提前感知硬盘故障风险并预警；可实现对存储卷性能监控，包括IOPS、带宽、时延、平均I/O大小等，可查看每个集群、存储池的相关性能指标。 5.系统软件提供鉴权认证功能，包括用户鉴权、匿名鉴权、AD鉴权、LDAP认证、CHAP鉴权，同时支持AD和本地鉴权，可以同时让AD用户和本地用户访问共享；支持用户共享安全控制，用户无法查看到自己无法访问的目录。 6.设备提供原厂5年免费上门维保服务（含固件免费升级与更新），24小时内完成备件更换。 | 1 | 项 |